|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. e-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-50-62, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК КИРОВСКИЙ»

ПРИСТЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с муниципальным контрактом №004 от 29.11.11)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Долгопрудный 2011 г.

|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 39-07-50, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК КИРОВСКИЙ»

ПРИСТЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с муниципальным контрактом

№004 от 29.11.11)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Ниязов А.Ю.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г. Долгопрудный 2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Томилин В.В.                  —  директор

- Ниязов А.Ю.		—  главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.                 —  руководитель проекта

- Жмыхова Г.В.                 —  начальник отдела геоэкономического анализа

- Ульянич Я.В.		—  архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	—  архитектор проектов

- Косичкина А.А.		—  экономист-географ

- Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

- Осьминина О.С.		—  редактор-корректор

- Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

- Морозов И.С.		—  старший инженер-картограф

- Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

- Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

- Булгакова О.И.		—  инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

- Косарев М.А.                   —  инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	—  геосистемный администратор

- Зикеева Д.А.		—  юрист отдела информационно-правового обеспечения

- СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ	6

1	Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития	9

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	9

Описание границ муниципального образования	9

1.2	Анализ реализации предыдущего генерального плана	11

1.3	Природные условия и ресурсы	18

1.3.1	 Климатическая характеристика	18

1.3.2	 Гидрография и ресурсы поверхностных вод	18

1.3.3	 Рельеф	18

1.3.4	 Инженерно-строительная характеристика	19

1.3.5	 Гидрогеологические условия	20

1.4	Существующая территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	20

1.5	Экономическая база муниципального образования	22

1.6	Население	23

1.7	Жилищный  фонд	24

1.8 Система культурно-бытового обслуживания	25

1.9	Транспортная инфраструктура муниципального образования	28

1.9.1	 Внешний транспорт	28

1.9.2	 Улично-дорожная сеть	29

1.10	Инженерное оборудование территории	32

1.10.1 Водоснабжение	32

1.10.2 Водоотведение	34

1.10.3 Теплоснабжение	34

1.10.4 Газоснабжение	34

1.10.5 Электроснабжение	38

1.10.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	39

1.11	Зеленый фонд муниципального образования	40

1.12	Санитарная очистка территории	41

1.13	Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	41

1.13.1 Атмосферный воздух	42

1.13.2 Поверхностные и подземные воды	42

1.13.3 Почвы	43

1.13.4 Радиационная обстановка	43

1.14	Зоны с особыми условиями использования территорий	44

1.14.1 Зоны охраны памятников истории и культуры	44

1.14.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	45

1.14.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	47

1.14.4  Санитарно-защитные зоны. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур	51

1.15 Комплексная оценка условий развития территорий. Проблемы и приоритеты развития территорий	54

2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования территории	57

3 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	60

4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	63

4.1	Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	63

4.2	Перспективы развития социально-экономической сферы	64

4.2.1 Мероприятия по развитию производства и малого предпринимательства	64

4.2.2	 Прогноз численности населения	66

4.2.3	 Жилищный фонд	67

4.2.4	 Система культурно-бытового обслуживания	69

4.3 Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры	75

4.3.1 Внешний транспорт	75

4.3.2	 Улично-дорожная сеть	76

4.4 Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования и инженерной подготовки территории	78

4.4.1	 Водоснабжение	78

4.4.2	 Водоотведение	80

4.4.3	 Теплоснабжение	82

4.4.4	 Газоснабжение	82

4.4.5	 Электроснабжение	83

4.4.6	 Связь. Радиовещание. Телевидение	84

4.4.7	Инженерная подготовка территории	85

4.5	Обоснование предложений по развитию объектов системы рекреации, а также по благоустройству и озеленению территории	86

4.6	Обоснование предложений по санитарной очистке территории. Размещение кладбищ	87

4.7	Обоснование предложений по охране окружающей среды	89

4.8	Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия	89

5	Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Пристенского муниципального района	91

6	Предложения по изменению границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, а также баланса земель в пределах перспективной границы поселения	92

7	Основные технико-экономические показатели генерального плана	94

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	100

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «поселок Кировский» Пристенского муниципального района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с Муниципальным контрактом №004 от 29.11.2011 г.  Заказчиком выступает Администрация муниципального образования  «поселок Кировский» Пристенского района Курской области.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Пристенского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Пристенский район» Курской области.

Графическая часть разработана на материалах плана границ (кадастровой карты) территории, масштаб 1:10000, выполненной в 1995 году Институтом ЦЧОНИИгипрозем (Курское землеустроительное предприятие). Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь –  2016 год;

- Расчетный срок -  2031 год;

- Исходный период – 2011 год.

Состав проектных материалов

Содержание Генерального плана:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «поселок Кировский» (графические материалы)»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб – муниципальное образование «поселок Кировский» 1:25000; фрагменты: поселок Кировский, поселок Озерский 1:5000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Содержание материалов, прилагаемых к Генеральному плану:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курской области и Пристенского муниципального района.

- Предложения по изменению границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, а также баланса земель в пределах перспективной границы поселения.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «поселок Кировский»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта транспортной инфраструктуры. Масштаб – муниципальное образование «поселок Кировский» 1:25000; фрагменты: поселок Кировский, поселок Озерский 1:5000.

- Карта инженерной инфраструктуры территории (водоснабжение, канализация). Фрагменты: поселок Кировский, поселок Озерский.  Масштаб 1:5000.

- Карта инженерной инфраструктуры территории (теплоснабжение, газоснабжение). Фрагменты: поселок Кировский, поселок Озерский. Масштаб 1:5000.

- Карта инженерной инфраструктуры территории (электроснабжение, связь). Масштаб – муниципальное образование «поселок Кировский» 1:25000; фрагменты: поселок Кировский, поселок Озерский 1:5000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# 1	Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития

## 1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «поселок Кировский» расположено в северной части Пристенского района и состоит из двух объединенных по территории населенных пунктов – поселка Озерский и поселка городского типа Кировский.

Численность населения по состоянию на 1 января 2011 г. составила 3200  человек, в том числе п. Озерский -  130 человек.

Поселок городского типа Кировский удален от областного центра на 140 км по автомобильной дороге и 78 км по железной дороге, от районного центра п. Пристень и железнодорожной станции Ржава на 8 км. Через территорию поселения проходит автодорога регионального значения  «Обоянь-Солнцево-Мантурово» - «Пристень» и линия  железной дороги «Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород».

Площадь территории муниципального образования «поселок Кировский» равна 69 км2, в том числе населенных пунктов: поселка Кировский 11,8 км2, поселка  Озерский – 0,6 км2 .

Описание границ муниципального образования

Муниципальное образование «поселок Кировский» с северной и восточной стороны граничит с Солнцевским районом Курской области, на юго-востоке с муниципальным образованием «Пристенский сельсовет», на юге с муниципальным образованием «Поселок Пристень», на юго-западе с муниципальным образованием «Нагольненский сельсовет» и на западе с муниципальным образованием «Котовский сельсовет».

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «поселок Кировский» граничит  с муниципальным образованием «Поселок Пристень». Граница проходит с востока на запад.

От литеры Б до литеры В  муниципальное образование «поселок Кировский» граничит с муниципальным образованием «Нагольненский сельсовет». Граница идет на севере, повернув на 90°.

От литеры В до литеры Г муниципальное образование «поселок Кировский» граничит с муниципальным образованием «Котовский сельсовет». Граница идет на север по пахотным землям, поворачивает на восток на 90°, затем на 90° на север и около х. Чибисовка идет на северо-запад, а затем на север до литеры Г.

Рисунок 1 – Существующие границы муниципального образования «поселок Кировский»

От  литеры Г до литеры Д  муниципальное образование «поселок Кировский» граничит с Солнцевским районом. Граница начинается с сенокоса и идет на север, огибая его, затем резко поворачивает на 90° на юго-восток, поворачивает на 90° на северо-восток, идет вдоль лесополосы, далее поворачивает на юго-восток по пахотным землям, около урочища Дальние Ложки поворачивает на север на 100°, затем на восток и идет по ручью, уходит на юг вдоль сенокоса, затем идет на восток до ГЛФ (гослесфонда), где и поворачивает на юг на 90°, далее поворачивает на восток на 90°.

От литеры Д до литеры А муниципальное образование «поселок Кировский» граничит с муниципальным образованием «Пристенский сельсовет».

## 1.2	Анализ реализации предыдущего генерального плана

Предыдущий генеральный план поселка Кировский  был разработан  Центрально-Черноземным Государственным институтом по проектированию объектов сельского строительства ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ (г. Воронеж) в 1984 году.

Данный проект принципиально не предлагал изменение планировочной структуры.  Генеральным планом были предложены следующие градостроительные мероприятия: строительство жилья, расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, развитие улично-дорожной сети, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, развитие системы санитарной очистки и озеленение территории поселка.

Экономический кризис 1990-х годов не позволил полностью осуществить реализацию данного проекта. Однако в части развития системы газоснабжения проект был реализован. Прочие проектные решения были выполнены частично.

Население

Проектная численность населения предусматривалась следующая:

- первая очередь (1990 г.) – 5000 чел.;

- расчетный срок (2000 г.) – 5600 чел.

На 01.01.1982 г. в поселке Кировский проживало 4053 человека. Таким образом, генеральным планом был запланирован прирост числа жителей на 1547 человек или 38,2%.

Однако  реальные демографические тенденции имели отрицательную направленность.  На 01.01.2011 г. численность населения поселка Кировский составила 3200 человек (минус 21,05% к уровню 1982 г.).  За период с 1990 по 2000 год население сокращалось как в результате естественной убыли (превышения смертности над рождаемостью), так и в результате миграционного оттока.

Экономическая база

Экономический рост поселка Кировский разработчики предыдущего генерального плана связывали с развитием промышленных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории поселка:

- сахарного завода (планировалось увеличение мощности с 2200 до 2500 тонн в сутки);

- семенного завода (планировалось увеличение мощности с 135 до 160 тыс. центнеров в год);

- автопредприятия (с 7500 до 9850 т/км в год);

- совхозов «им. Кирова» и «Пристенский» (рост поголовья скота).

На территории производственной зоны совхоза «Пристенский»  (северная часть п. Кировский) дополнительно к откормочной ферме КРС на 5000 голов  планировалось строительство  четырех зданий для молодняка на 1100 голов каждое.

На сегодняшний день в поселении действует Ржавский семенной завод. Сахарный завод и сельхозпредприятия перестали функционировать. Автопредприятие также практически свернуло свою деятельность.

Экономический кризис  в стране не позволил достигнуть запланированных показателей промышленного и сельскохозяйственного производства.

Жилищный фонд

Проектом предусматривалась норма обеспеченности общей жилой площадью на одного жителя на первую очередь строительства – 14,5 м², на расчетный срок – 18 м².

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Кировский» на 01.01.2011 г.  характеризовался показателем обеспеченности жилой площадью, равным 22,4 м2 на одного человека.

Таким образом, проектная обеспеченность жилой площадью была достигнута, но произошло это за счет падения численности населения поселка к уровню 1982 г.

Планы строительства жилых домов выполнены не были. За период с 1985 по 2000 год требовалось построить 53098 м2 нового жилья, в том числе около половины – 26807 м2 (505 квартир) – в многоквартирных жилых домах.

Общий жилищный фонд на 01.01.2011 г. (71700 м2) незначительно превышает аналогичный показатель  на 01.01.1985 г. (69570 м2). Многоквартирные жилые дома занимают в нем 15,5%.

Учреждения культурно-бытового обслуживания

Проектом предусматривалось строительство музыкальной школы на 320 мест севернее участка средней школы, столовой на 50 мест на территории усадебного центра совхоза «Пристенский», магазина в восточной части поселка на 150 м2 торговой площади, на юге поселка -  на 631 м2 торговой площади, на 100 м2 торговой площади на территории усадебного центра «Пристенский» и встроенного магазина на 56 м2 для жилого поселка семенного завода.

Генеральным планом в дополнение к существующему комбинату бытового обслуживания, расположенному в торговом центре в западной части поселка, планировалось строительство предприятий бытового обслуживания (3 объекта) общей мощностью на 35 мест на территории жилого поселка сахарного завода в южной части п. Кировский,  на 25 рабочих мест – в восточной части поселка и на 5 рабочих мест на территории жилой зоны семенного завода.

Проектом было определено также строительство  гостиницы  на 26 мест на территории жилого поселка сахарного завода в южной части поселка. Там же проектировалось  отделение связи со сберкассой, спортивный комплекс и банно-прачечный комбинат. На  территории усадебных центров совхозов предусматривалось строительство бань с прачечными.

Детские дошкольные учреждения (два детских сада на 90 мест каждый  и два по 50 мест) проектировались в каждом жилом микрорайоне поселка.

Таблица 1 – Анализ реализации предложений по социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения, отраженных в генеральном плане 1984 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Наличие на 01.01.1985 г. | Планируемое значение на 01.01.2000 г. | Объемы нового строительства | Наличие по состоянию на 01.01.2011 год | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | единиц | 2 | 2 | - | 1 | Х |
|  |  | мест | 700 | 700 | - | 300 | Х |
| 2 | Средняя школа | единиц | 2 | 2 | - | 2 | Х |
|  |  | учащихся | 920 | 920 | - | 850 | Х |
| 3 | Детский сад-ясли | единиц | 2 | 6 | 4 | 1 | Х |
|  |  | мест | 190 | 470 | 280 | 90 | - |
| 4 | Музыкальная школа | объект | - | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Столовые | посадочных мест | 250 | 300 | 50 | 300 | 100 |
| 6 | Магазины | торговая площадь | 630 | 1 567 | 937 | 288 | 0 |
| 7 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 6 | 71 | 65 | 30 | 42,3 |
| 8 | Гостиницы | мест | 10 | 21 | 11 | 21 | 100 |
| 9 | Отделения связи | объект | - | 1 | 1 | 2 | 200 |
| 10 | Сберкасса | объект | - | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Спортивные залы | м2 | 223 | 840 | 617 | 819,4 | 97,5 |
| 12 | Баня | мест | - | 30 | 30 | - | - |
| 13 | Прачечная | кг белья в смену | - | 375 | 375 | - | - |
| 14 | Пожарное депо | машин | - | 2 | 2 | - | - |

В части строительства объектов социального и культурно-бытового назначения проект был реализован на 40% от запланированных показателей.

Улично-дорожная сеть

На начало проектного периода в поселке только главные улицы имели твердое покрытие.

Генеральным планом поселка Кировский к расчетному сроку было  запланировано:

- профилирование улиц и проездов (30,75 км);

- асфальтирование улиц и площадей поселка, не имеющих твердого покрытия– 92,235 тыс. м2;

- покрытие тротуаров и проездов асфальтом по щебеночному основанию 106,08 тыс. м2.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на 01.01.2011 г. п. Кировский составила 38,5 км, в том числе с хорошим состоянием твердого покрытия 7,4 км. Таким образом, значительная часть мероприятий осталась невыполненной.

Озеленение

Согласно генеральному плану института ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ площадь зеленых насаждений  к 2000 г. должна была составить 63,8 га. На одного жителя приходилось бы  20,7 м2 зеленых насаждений общего пользования.

Проектом предусматривались следующие мероприятия по благоустройству и озеленению территории:

- создание общественного парка на площади 11, 6 га;

- озеленение участков общественных зданий 9,2 га;

- озеленение площадей и улиц 9 га;

- озеленение границ производственных секторов 5 га;

- посадка зеленых насаждений специального назначения 29 га.

На сегодняшний день площадь зеленых насаждений общего пользования муниципального образования равна 5,47 га.

Санитарная очистка территории

Генеральным планом предусматривались следующие мероприятия по развитию системы санитарной очистки территории п. Кировский:

- установка 9 мусоросборников емкостью 500 л каждый при условии его ежедневной очистки (вывоза мусора) при 2-х этажных секционных домах;

- установка 37 мусоросборников при общественных зданиях;

- установка 381 мусоросборника объемом 100 л на участках усадебной застройки;

- для вывоза мусора, жидких и твердых отбросов 3 автомашины грузоподъемность до 3-х тонн.

Организованная уборка мусора в городском поселении на сегодняшний день отсутствует.

Инженерное оборудование территории

Водоснабжение

На расчетный срок дополнительно к имеющимся объектам системы хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения планировалось осуществить:

- Бурение трех рабочих и одной резервной невзаимодействующих разведочно-эксплуатационных скважин (6040,6 м3/сутки), оборудование зон санитарной охраны для новых скважин.

- Строительство 4-х насосных станций I подъема и одной насосной станции II подъема.

- Строительство 2-х водонапорных башен.

- Прокладку 39 км водопроводной сети.

- Оборудование двух подземных  (пожарных) резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 каждый.

Система водоснабжения поселения на сегодняшний день представлена девятью скважинами в п. Кировский и одной в п. Озерский. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 15,619 км. На территории п. Кировский размещены два искусственных противопожарных водоема общей емкостью 1000 м3.

Водоотведение

Проектом предусматривалось строительство сетей канализации в левобережной части поселка Кировский и жилой зоне правого берега с расширением существующих очистных сооружений и полей фильтрации.

Система канализации была принята неполной раздельной. Предусматривалось, что хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды левобережной части поселка по системе самотечных коллекторов поступают в приемный резервуар насосной станции, и затем по двум напорным коллекторам подаются в канализационную самотечную сеть правобережной части поселка.

Сточные воды от канализуемых объектов правобережной части поступают в насосную станцию и затем подаются для механической очистки в очистные сооружения, расположенные в 400 м к юго-востоку от границ поселка. После механической очистки сточные воды поступают на поля фильтрации.

В качестве мероприятий генерального плана было определено:

- Строительство 2-х квартальных насосных станций в  левобережной и правобережной части поселка.

- Строительств головной насосной станции в правобережной части поселка.

- Строительство сливной станции на участке очистных сооружений.

- Строительство канализационных сетей протяженностью 26,25 км, в том числе самотечная сеть 18,45 км, напорные трубопроводы – 7,8 км.

- Увеличение мощности действующих очистных сооружений до 1375,9 м3/сутки (1018,8 м3 стоков от жилой зоны и  357,9 м3 от производственной зоны).

- Увеличение площади полей фильтрации на 7,9 га.

На 01.01.2011 г. протяженность канализационной сети поселка Кировский составила 1,964 км. Поселковые очистные сооружения отсутствуют. Таким образом, проектные решения генерального плана 1984 г. в части развития системы канализации не были выполнены.

Теплоснабжение

Дополнительно к двум действующим на 01.01.1984 г. котельным сахарного и семенного завода на территории поселка Кировский генеральным планом предусматривалось строительство новых объектов системы теплоснабжения:

- Котельной для теплоснабжения жилой и производственной зоны совхоза им. Кирова (8 Гкал/час), топливо – природный газ.

- Котельной для теплоснабжения жилой зоны и производственных территорий совхоза «Пристенский»  (9,2 Гкал/час), топливо – природный газ.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилищного фонда (трех многоквартирных домов по улице Октябрьской) осуществляется от  одной газовой котельной, находящейся в собственности ОГУП «Курскоблжилкомхоз». Производственные территории не обеспечены централизованным теплоснабжением. Имеются пять объектовых газовых котельных, обеспечивающих теплоснабжение учреждений соцкультбыта (в т.ч. две в школах).

В соответствии с характеристикой современной системы теплоснабжения муниципального образования «поселок Кировский» можно сделать вывод о том, что проектные решения предыдущего генерального плана не были выполнены.

Газоснабжение

На территории р.п. Кировский  предусматривалось строительство трех ГРП. От ГРП  планировалась прокладка  двух  ниток  газопровода: одной среднего давления (на котельную), другой низкого давления (на жилую зону). Количество газа, необходимое для газификации, принималось в объеме 5910 м3/час.

По состоянию на 01.01.2011 г. поселок Кировский  полностью газифицирован,  то есть проектные мероприятия  генерального плана по газификации реализованы.

Электроснабжение

Электроснабжение р.п. Кировский на расчетный срок предусматривалось от Ржавской подстанции 35/10 кв.

В качестве мероприятий определено строительство ЛЭП (45 км), монтаж трансформаторных подстанций (16 единиц). Общая установленная мощность всех подстанций  принималась равной 7013 КВА.

Количество трансформаторных подстанций различной мощности  на территории поселения на сегодняшний день составляет  26 единиц (износ 70%),  линий электропередач: 0,4кВ  47,2 км (износ до 70%), ЛЭП  6-10кВ  - 18,7 км (износ до 70%), ЛЭП 35кВ и более  - 18,8 км (износ до 60%).

На сегодняшний день поселение электрифицировано на 100%.

Связь, телевидение, радиовещание

Генеральным планом поселка на расчетный срок были определено в качестве мероприятий по развитию телефонизации:

- строительство и монтаж АТСК на 300 номеров;

- строительство кабельных линий связи 17 км.

В целях роста обеспеченности населения поселка услугами радиовещания были запланированы установка и монтаж радиотрансляционного усилителя 5 кВт, а также строительство кабельной радиолинии протяженностью 17 км.

На 01.01.2011 г. в поселке Кировский размещены две автоматические телефонные станции общей номерной емкостью 350 номеров. Протяженность линий связи  в пределах  муниципального образования составляет 20 км.

## 1.3	Природные условия и ресурсы

### 1.3.1	 Климатическая характеристика

Географически  муниципальное образование находится на водоразделе реки  Псел и Сейм,  в зоне умеренно-континентального климата.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,4ºС, абсолютный минимум температуры -38º С, абсолютный максимум +37°С.

Максимальная глубина промерзания грунта 1,3 м. Максимальная высота снежного покрова 28 см.

Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров): северо-восточное 16%, западное -15%, юго-западное – 13%, восточное, юго-восточное, северо-западное – по 12%, северное – 11%, южное – 9%. Штиль – 12%.

### 1.3.2	 Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Поселки Кировский и Озерский находятся в долине и зоне водосбора  ручья Ржава, у его истока. Через ручей Ржава сооружена плотина, образующая запруду в центре поселка. Пруд имеет объем 1,85 млн. м3(площадь зеркала, 79 га) представляет угрозу затопления  пойменной части в случае прорыва ГТС.

Резкое таяние снега, проливные дожди способствуют увеличению влияния опасных гидрологических явлений, подтопления территории поверхностными водами  за счет возрастания объема естественного стока  в центральной части поселка  (ул. Гагарина, Красностеповская, Свердлова, Луговая, Зеленая).

### 1.3.3	 Рельеф

Поверхность территории поселка Кировский представляет возвышенность с понижением в северо-восточном направлении  (абсолютные отметки  210,8-190,2 м, на уровне поймы ручья Ржава 182,2 м), южном и юго-восточном направлениях (238,4 – 190,2 м), сходящемся к пойме ручья Ржава.  Поселок Озерский расположен на возвышенности (222,2-221).

Пойменная часть и часть пашни, прилегающая к пойме, характеризуется наличием большого количества малых форм рельефа: западин, лощин, промоин, блюдец и т.д.

### 1.3.4	 Инженерно-строительная характеристика

Геологическая поверхность территории муниципального образования представлена поверхностными внеледниковыми отложениями инженерно-геологического комплекса покровных нерасчлененных отложений. Структуру коренной основы составляет палеогеновый инженерно-геологический комплекс.

По условиям поверхностного строительства структуру территории составляют пески, супеси, суглинки, пески пылеватые, местами лессы и лессовидные суглинки. Ниже залегают  пески с прослоями глин, суглинков, опок и мергелей. Естественным основанием для фундаментов служат суглинки. Нормативное давление на глубине 2кг/см2.

Территория  муниципального образования относится к II-В климатической зоне, не является сейсмоактивной, на отдельных участках подвержена умеренному и слабому воздействию грунтовых вод (заболачивание, олуговение). Поселение расположено в зоне средней вероятности развития (активизации) эрозионных процессов,  имеет разветвленную сеть оврагов и балок.

По инженерной характеристике муниципальное образование можно условно разделить на 2 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

Первая группа - территории  неблагоприятные для строительства. Это  участки земель, подверженные овражной эрозии, заболачиванию, затоплению и подтоплению паводком 1% обеспеченности, затоплению при аварии на ГТС пруда. В границах муниципального образования «поселок Кировский» насчитывается три участка овражной эрозии (два на севере п. Кировский, один – у его северо-западной границы), два участка подтопления паводком 1% обеспеченности (часть ул. Центральная, прилегающая к водоему; территория в пойменной части ручья Ржава, прилегающая к  ул. Гагарина, Красностеповская, Свердлова, Луговая, Зеленая), семь  небольших по площади участков заболачивания и один участок возможного затопления при аварии на ГТС пруда (не выходит за пределы подтопления паводком территории в пойменной части ручья Ржава).

Неблагоприятными для строительства в границах поселения являются также территории транспортной и инженерной инфраструктуры, зеленых насаждений общего пользования, санитарно-защитных зон объектов, водоохранных зон, а также другие земли, не подлежащие застройке.

Вторая группа – территории благоприятные для строительства. Это вся остальная территория муниципального образования «поселок Кировский». Гидрогеологические условия здесь благоприятны для строительства, так как подземные воды вскрываются на глубинах более 2 м. Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

Для размещения планируемых объектов в генеральном плане  муниципального образования «поселок Кировский» выделена часть территорий из данной группы площадью 33 га.

Графическая информация о группировке территорий поселения по пригодности к строительству содержится в карте анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения.

### 1.3.5	 Гидрогеологические условия

Муниципальное образование расположено в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя.

В геологическом строении покрывающей массивоосадочной толщи принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 30,1 тыс. м3/сутки. Режим подземных вод естественный и близкий к естественному.

Глубина залегания грунтовых вод на территории поселка составляет 3,2-3,9  в период весеннего снеготаяния уровень грунтовых вод следует считать на 0,8-2 м выше отмеченного.

## 1.4	Существующая территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Место в системе расселения

В соответствии со Схемой территориального планирования Пристенского района поселок  Кировский определен одним из основных центров социальной обеспеченности населения и основных точек роста территории района – «полюсов роста».

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование «поселок Кировский» имеет выгодное расположение. Поселение пересекает автодорога регионального значения «Обоянь-Солнцево-Мантурово» - «Пристень» и линия  железной дороги «Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород» с платформой  609 км.

Планировочная структура

Планировочная структура поселка Кировский, представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы. Застроенная часть территории поселка  Озерский расположена вдоль одной улицы, с запада на восток.

Основной въезд из районного центра (п. Пристень) на территорию поселка Кировский осуществляется по дороге регионального значения «Обоянь-Солнцево-Мантурово» - «Пристень». Планировочными осями поселка Кировский являются улицы Ватутина, Центральная, Призаводская, Новикова.

Поймой ручья Ржава поселок делится на три жилых района: северный, южный и восточный.  В жилых районах есть небольшие парки.  Северный район является местом расположения бывших усадеб  совхоза «Пристенский»  и «им. Кирова». Южный и восточный район являются местом расположения жилых зон семенного и сахарного заводов.

Территориальное деление поселка Кировский на три жилых района наложило отпечаток на застройку этих районов и всего поселка в целом.

В застройке поселка Кировский преобладают одноэтажные здания (98,2%), материал построек в основном кирпич (28,9%) и пиломатериалы (71,1%).  Застройка поселка Озерский  одноэтажная.

Баланс земель

Данные о распределении площадей по видам использования земель территории на 01.01.2011 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 2 -Баланс земель на 01.01.2011 г.

| № п/п | Категории / виды использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1 241 |
| 1.1 | Земли жилой застройки | 303 |
| 1.2 | Земли общественно-деловой застройки | 27 |
| 1.3 | Земли промышленности | 52 |
| 1.4 | Земли общего пользования | 101 |
| 1.5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 101 |
| 1.6 | Земли сельскохозяйственного использования | 657 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5 603 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 57 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 6 900 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 6900 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (81,2%) и земли населенных пунктов (18%).

В пределах населенных пунктов поселения наиболее значимые виды использования – это  земли жилой застройки (24,4%) и земли сельскохозяйственного использования (53%).

## 1.5	Экономическая база муниципального образования

Производственная база муниципального образования «поселок Кировский»  представлена предприятием  хранения и  селекционирования зерновых культур – Ржавским семенным  заводом.

Семенной завод расположен южнее сахарного завода в юго-западной части поселка Кировский. Мощность семенного завода составляет 135 тыс. центнеров свеклосемян в год.  Из-за отсутствия сырьевой базы  на заводе осуществляется подработка семян зерновых культур.

Между семенным и недействующим сахарным заводом расположено автотранспортное предприятие, также прекратившее работу.

Также в поселке Кировский размещены  производственные базы бывших совхозов «им. Кирова» и «Пристенский». На сегодняшний день производство сельскохозяйственной продукции  (растениеводство, животноводство) в поселке не осуществляется.

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции и в перспективе останется определяющим направлением экономики поселения.

В качестве первоочередных задач стоит вопрос восстановления деятельности неработающих, фактически заброшенных промышленных объектов.

## 1.6	Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным Заказчиком.

Число жителей муниципального образования  по состоянию на 1 января 2011 г. составило 3200  человек, в том числе п. Озерский -  130 человек.

Таблица 3 - Структура и движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) | чел. | 3400 | 3338 | 3300 | 3320 | 3300 | 3200 |
| 2 | Из общей численности населения: – мужчины | чел. | 1260 | 1250 | 1250 | 1230 | 1210 | 1200 |
|  | – женщины | чел. | 2140 | 2088 | 2050 | 2070 | 2090 | 2000 |
|  | Из общей численности населения: – население в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 560 | 555 | 550 | 530 | 520 | 520 |
| 3 | из них: детей в возрасте 1-6 лет | чел. | 162 | 160 | 163 | 161 | 159 | 155 |
|  | – в трудоспособном возрасте | чел. | 1540 | 1471 | 1427 | 1470 | 1455 | 1362 |
|  | – в возрасте старше трудоспособного | чел. | 1300 | 1312 | 1323 | 1320 | 1325 | 1318 |
| 4 | Число родившихся | чел. | 20 | 23 | 28 | 21 | 24 | 24 |
| 5 | Число умерших | чел. | 75 | 70 | 72 | 67 | 58 | 52 |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -55 | -47 | -44 | -46 | -34 | -28 |
| 7 | Прирост (+), убыль (-) населения за счет миграции | чел. | 97 | -15 | 6 | 66 | 14 | -72 |
| 8 | Общий прирост (+), убыль (-) | чел. | 42 | -62 | -38 | 20 | -20 | -100 |

В общей численности населения преобладают женщины (62,5%). Трудоспособное население на 01.01.2011 г. составляет 42,6% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 16,2%, старше трудоспособного возраста – 41,2%.

За 2006-2010 гг. демографическая динамика имела отрицательную тенденцию. Общая убыль населения складывалась из естественной убыли  (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо.  За исследуемый период  средняя общая убыль населения в год составила 40 человек или 1,25% жителей.

На снижение уровня рождаемости влияли факторы, важнейшими из которых являются:

•	устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

•	рождение детей в более раннем возрасте;

•	нестабильность экономики;

•	социально-бытовые условия.

## 1.7	Жилищный  фонд

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании на                01.01.2011 г. составила71,7 тыс.м2.Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя равна 22,41 м2.

В жилой застройке поселка Кировский преобладают одноэтажные здания (98,2%), материал построек  в основном  кирпич (28,9%) и пиломатериалы (71,1%).

Таблица 4 - Общая характеристика жилищного фонда поселения

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | на 01.01.11 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие жилищного фонда | количество квартир/ м2 общей площади | 1348 / 71,7 |
| 2 | Количество домов | единиц | 983 |
| 2.1 | в том числе индивидуальная жилая застройка |  | 965 |
| 2.2 | многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 18 |
| 3 | Характеристика жилищного фонда по материалу стен | тыс.м2 общей площади |  |
| 3.1 | каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-« | 20,7 |
| 3.2 | - деревянные | «-« | 47,5 |
| 3.3 | - из прочих материалов | «-« | 3,5 |
| 4 | Характеристика жилищного фонда по износу | тыс.м2 общей площади |  |
| 4.1 | - в том числе с износом от 0 до 30% | «-« | 1,7 |
| 4.2 | - от 30 до 60% | «-« | 70 |
| 4.3 | - от 60% и выше | «-« | - |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
| 5.1 | - водопроводом | «-« | 64 |
| 5.2 | -централизованной канализацией | «-« | 4,2 |
| 5.3 | - централизованным теплоснабжением | «-« | 3,45 |
| 5.4 | - горячим водоснабжением | «-« | 3,45 |

Жилые дома поселка Кировский распределены в северо-западном,  южном и восточном направлениях. Застройка поселка Озерский – одноэтажная. Большинство домов в муниципальном образовании «поселок Кировский» имеют износ от 30 до 60%.

Поселение полностью газифицировано. Централизованным водоснабжением обеспечено 64% населения, канализацией – 4,2% жителей.  Жилые дома с централизованным теплоснабжением составляют 3,45% жилищного фонда  муниципального образования «поселок Кировский».

Таким образом, обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является невысокой, так как поселение не имеет развитых систем водоснабжения и водоотведения.

Анализ жилищного фонда поселения выявил две проблемы: невысокую обеспеченность жилой площадью и недостаточный  уровень инженерного оборудования жилья (водоснабжение, канализация).

## 1.8 Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «поселок Кировский» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 5 – Характеристика учреждений социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Объекты социального и культурного назначения | Проектная емкость | Ф.И.О руководителя | Адрес и телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУК «ДК п.Кировский» | 260 мест | Сумченко О.Н. | п. Кировский ул.Центральная,161 |
|  | МУК «Кировская поселковая детская библиотека» | 8,9 тыс. томов | Проскурина А.И. | п. Кировский ул. Дзержинского, 41 |
|  | МУК «Кировская поселковая взрослая библиотека» | 9 тыс. томов | Костина И.Л. | п. Кировский ул.Центральная, 161 |
|  | Кировская СОШ | 600 мест | Пигорева В.Г. | п. Кировский ул.Ломоносова,16; 2-43-37 |
|  | Ржавская СОШ | 250 мест | Серовицкая Н.Н. | п. Кировский ул. Школьная,17; 3-11-40 |
|  | Детский сад (требуется реконструкция) | 90 мест | - | п. Кировский, ул. Октябрьская д.100 |
|  | Почтовое отделение Кировский-1 | - | Алексеева Т.В. | п. Кировский ул. Ленина 3а; 2-43-56 |
|  | Почтовое отделение Кировский-2 | - | Морозова Т.П. | п. Кировский ул.Дзержинского,41; 2-43-72 |
|  | Ржавская участковая больница | 40 коек | Серовицкий И.В. | п. Кировский ул. Центральная,157; 3-11-32 |
|  | Поликлиника | 90 посещений в смену |  |  |
|  | Спортивный зал | 619,4 м2 | - | ул. Новикова, 30 |
|  | Пристенский государственный историко-мемориальный музей "КП Воронежского фронта" | - | Рябцева В.М. | п. Кировский, ул. Ватутина д.28 |
|  | Пристенский детский оздоровительный лагерь «Орленок» | 120 мест | Клейменова Л.В. | п. Кировский |

Образование и воспитание

Образовательная система муниципального образования «поселок Кировский» – совокупность образовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей и хозяйственного комплекса городского поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения

В муниципальном образовании «поселок Кировский» имеется детский сад.   По состоянию на 01.01.2011 г.  он являлся недействующим – требуется реконструкция.

Общеобразовательные школы

На 01.01.2011 г. в поселении действует два муниципальных образовательных учреждения: Кировская и Ржавская средние общеобразовательные школы. Обе школы работают в односменном режиме.

Суммарная проектная мощность школ составляет  850 мест, фактическая посещаемость  264 человека. Степень износа зданий составляет 40-50%, общая площадь равна 4466 м 2. Последняя реконструкция Кировской средней общеобразовательной школы  происходила в 1998 году,   Ржавской средней общеобразовательной школы – в 2010 году.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Жителям муниципального образования «поселок Кировский» медицинские услуги оказывает Ржавская участковая больница (40 койко-мест) и  поликлиника (90 пос./смену). Год ввода объектов в эксплуатацию - 1979.

Численность врачей всех специальностей и среднего медицинского персонала составляет 28 человек.

К объектам социальной защиты населения  относится действующее отделение социального обслуживания  граждан  пенсионного возраста и инвалидов. В настоящее время на дому обслуживается 44 человека из указанной категории жителей поселения.

Спортивные сооружения

В поселке Кировский имеются две  спортивные  площадки на территории средних общеобразовательных школ. Школы также оборудованы спортивными залами.

В границах промышленной площадки семенного завода расположен спортзал площадью 619,4 м2 (ул. Новикова, 30), состоящий на балансе муниципального образования «поселок Кировский». Год постройки спортзала 1988, износ здания 80%.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В настоящее время к учреждениям культуры  муниципального образования «поселок Кировский» относятся:

- дом культуры на 260 мест;

- Кировская поселковая детская библиотека (8,9 тыс. томов);

- Кировская поселковая библиотека для взрослого населения (9 тыс. томов);

- Пристенский государственный историко-мемориальный музей «КП Воронежского фронта».

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне курским областным центром туризма был открыт экскурсионный маршрут «Курская дуга – Великая Победа» по южному фасу Курской дуги (Курск – Пристень – Прохоровка – Яковлево – Обоянь – Курск). Туристический маршрут включал в себя посещение государственного историко-мемориального музея «Командный пункт Воронежского фронта» в п. Кировский.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера представлена предприятиями розничной торговли (288 м2 торговой площади) и ведомственными столовыми (СОШ, семенной завод). Бытовое обслуживание населения отсутствует.

Административно-деловые учреждения

На территории городского поселения имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации;

- 2 здания почты.

На улице Школьная, рядом с домом № 38 расположено заброшенное здание гостиницы и КБО (комбината бытового обслуживания).

Культурно-бытового обслуживание населения на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

## 1.9	Транспортная инфраструктура муниципального образования

### 1.9.1	 Внешний транспорт

Внешние транспортные связи городского поселения осуществляются автомобильным  и железнодорожным транспортом, обеспечивающими сообщение с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

По территории муниципального образования проходит линия  железной дороги «Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород» (0,9 км) с платформой «609 км».

Автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из дорог круглогодичного использования для всех видов транспорта.

Поселение пересекает автодорога регионального значения «Обоянь-Солнцево-Мантурово» - «Пристень», которая в пределах п. Кировский  является основной транспортной улицей, связывающей южную часть  поселка с западной.

Таблица 6 - Характеристика автомобильных дорог поселения, имеющих твердое покрытие

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Категория | Значение | Покрытие | Протяженность – по территории поселения, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в черте населенных пунктов | за чертой населенных пунктов | всего |
| 1 | "Обоянь - Солнцево - Мантурово - Пристень | III | региональная | а/бетон | 8,4 | 4 | 12,4 |
| 2 | "Пристень - Кривцово" - х. Луг - х. Озерский | IV | межмуниципальная | а/бетон | - | 1,8 | 1,8 |
| Итого |  | Х | Х | Х | 8,4 | 5,8 | 14,2 |

Протяженность автомобильных дорог  с твердым покрытием  в пределах муниципального образования составляет 14,2 км. Имеется также сеть местных грунтовых автодорог.  Из дорожных сооружений имеется автомобильный мост из бетона, длиной 100 м, шириной 8 м.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки. Через муниципальное образование проходит пригородный автобусный маршрут «Политотдел – Пристень» протяженностью 21,5 км,  частота - 10 рейсов в день.  За 2010 год объем пассажирских перевозок по  маршруту составил 185,4 тыс. человек.

В  поселке Кировский (ул. Октябрьская, 2а) размещено автотранспортное предприятие ООО «АТП Пристень»,  ранее выполнявшее основную часть грузовых и пассажирских перевозок Пристенского района.

Индивидуальный транспорт

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

### 1.9.2	 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог городских населенных пунктов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

Таблица 7 – Категория улиц и дорог и их основное назначения

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходнотранспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Таблица 8 - Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики

| Категории дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно - транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Поселок Кировский имеет развитую сеть улиц и переулков, ширина проезжей части магистральных улиц позволяет осуществлять движение грузового транспорта, сил и средств ликвидации ЧС во встречных направлениях.

Таблица 9 - Перечень и характеристика улиц муниципального образования «поселок Кировский»

| № п/п | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Кировский |  |  |  |  |
| 1 | Центральная | 3 000 | 8 | 24 000 |
| 2 | Ватутина | 1 000 | 8 | 8 000 |
| 3 | 8 Марта | 1 000 | 8 | 8 000 |
| 4 | Набережная | 2 000 | 8 | 16 000 |
| 5 | Политотдельская | 1 000 | 8 | 8 000 |
| 6 | Садовая | 1 100 | 8 | 8 800 |
| 7 | Дзержинского | 1 700 | 8 | 13 600 |
| 8 | Красностеповская | 3 500 | 8 | 28 000 |
| 9 | Гагарина | 1 100 | 8 | 8 800 |
| 10 | Ленина | 1 500 | 8 | 12 000 |
| 11 | Ломоносова | 1 000 | 8 | 8 000 |
| 12 | Комсомольская | 1 500 | 8 | 12 000 |
| 13 | Пролетарская | 300 | 8 | 2 400 |
| 14 | 24 съезда КПСС | 600 | 8 | 4 800 |
| 15 | Заречная | 1 200 | 8 | 9 600 |
| 16 | Буденного | 500 | 8 | 4 000 |
| 17 | Зеленая | 2 500 | 8 | 20 000 |
| 18 | Луговая | 2 000 | 8 | 16 000 |
| 19 | переулок Зеленый | 600 | 8 | 4 800 |
| 20 | Октябрьская | 3 000 | 8 | 24 000 |
| 21 | Новикова | 1 500 | 8 | 12 000 |
| 22 | Свердлова | 1 800 | 8 | 14 400 |
| 23 | 1-я Первомайская | 1 100 | 8 | 8 800 |
| 24 | 2-я Первомайская | 350 | 8 | 2 800 |
| 25 | 3-я Первомайская | 350 | 8 | 2 800 |
| 26 | Школьная | 400 | 8 | 3 200 |
| 27 | Призаводская | 400 | 8 | 3 200 |
| 28 | Кирова | 1 500 | 8 | 12 000 |
| 29 | Лесная | 600 | 8 | 4 800 |
| 30 | Парковая | 400 | 8 | 3 200 |
| Всего |  | 38 500 | Х | 308 000 |
| 1 | Поселок Озерский – ул. Полевая | 1 500 | 8 | 12 000 |
| Итого |  | 40 000 | Х | 320 000 |

Магистральными улицами поселка Кировский являются улицы Ватутина, Центральная, Призаводская, Новикова. По ним осуществляется основной грузопоток. Остальные улицы относятся к улицам местного значения в жилой застройке.

Общая протяженность улично-дорожной сети поселка Кировский  равна 38,5 км, поселка Озерский – 1,5 км. Улицы  Ватутина, Центральная, Призаводская, Новикова, Ленина поселка Кировский (7,4 км) имеют твердое покрытие, характеризующееся удовлетворительным состоянием. Дорожное покрытие прочих улиц требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

## 1.10	Инженерное оборудование территории

### 1.10.1 Водоснабжение

Протяженность водопроводной сети в муниципальном образовании «поселок Кировский»  на сегодняшний день составляет 15,619 км. Мощность водозаборных сооружений при односменном режиме работы составляет 710 м3/сутки. Источником водоснабжения являются подземные воды, использование которых осуществляется с помощью водозаборных скважин (10 единиц,  в.ч. 1 – на территории п. Озерский).

Поселок Кировский имеет частично централизованное водоснабжение (64%). Водоснабжение жителей одноэтажной застройки осуществляется из водоразборных колонок, которые установлены на водопроводной сети и из шахтных колодцев. Часть населения обеспечивается водой на хозяйственно-питьевые нужды из индивидуальных скважин.

Системой централизованного водоснабжения не обеспечены объекты поселка Кировский по ул. Ватутина (северо-западная граница поселка Кировский), ул. Набережная, ул. Центральная (на пересечении с ул. Набережная), ул. Гагарина, ул. Дзержинского (на пересечении с  ул. Гагарина), ул. Красностеповская, ул. Луговая, ул. Зеленая, ул. Свердлова, пер. Зеленый, ул. Буденного, ул. Кирова, ул. 24 съезд КПСС, ул. Призаводская, ул. Ленина (в районе бывших подъездных путей сахарного завода).

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 35-55%, основная проблема – потеря гидравлического напора.  Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Техническое водоснабжение на сахарном заводе ранее осуществлялось из пруда Молодежного.

Водопотребление муниципального образования «поселок Кировский» за 2010 год составило 145 тыс. м3, в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды 120 тыс. м3.

Противопожарное водоснабжение поселения

Противопожарное водоснабжение муниципального образования осуществляется от 12 пожарных гидрантов. В п. Кировский системой наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены  улицы с отсутствующими наружными сетями водопровода.

Таблица 10 – Элементы системы противопожарного  водоснабжения поселка Кировский

| Пожарные гидранты, места установки, потеря напора, м | Оборудованные подъезды к водоисточникам (пирсы), место расположения | Башни Рожновского, оборудованные устройствами для забора воды, место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место расположения, объем | Высота, м |
| 12 единиц | 2 | 1 - ул. Ватутина, 1 - ул. Комсомольская | 16 м |

Кроме того, забор воды в целях пожаротушения производится из водоемов. Два  пирса оборудованы для подъезда  пожарных автомобилей к пруду у сахарного завода,  и один - к пруду по ул. Ватутина. На территории п. Озерский источники наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют. Противопожарную защиту поселения обеспечивает ПЧ ППС Курской области, расположенная в 8 км в п. Пристень, и добровольная пожарная дружина с двумя единицами техники.

### 1.10.2 Водоотведение

В муниципальном образовании «поселок Кировский»  4,2 % жилищного фонда и учреждения культурно-бытового обслуживания оборудованы централизованной системой канализации. Протяженность канализационных сетей поселка Кировский по состоянию на 01.01.2011 г. составила 1,964км.

В поселке Озерский  централизованная канализация отсутствует.

### 1.10.3 Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение в  поселке Кировский осуществляется от  газовой котельной, находящейся в собственности ОГУП «Курскоблжилкомхоз» (отапливает  4 многоквартирных дома по ул. Октябрьская – 117 человек, ФАП и детский сад). Производственные территории не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,3 км, год ввода в эксплуатацию – 1962, износ – 80%.

В поселке Кировский имеются также пять объектовых газовых котельных, обеспечивающих теплоснабжение учреждений соцкультбыта (в т.ч. две – в школах):

1.	Котельная музея КП «Воронежского фронта» (топливо – газ).

2.	Котельная ДК поселка Кировский (топливо – газ).

3.	Котельная Ржавской участковой больницы (топливо – электроэнергия).

4.	Котельная Ржавской СОШ (топливо – газ).

5.	Котельная Кировской СОШ (топливо – газ).

Износ оборудования котельных достигает  40%. Общая установленная мощность действующих котельных 7 Гкал/час. Расход тепловой энергии за 2010 год составил 30 тыс. Гкал, в том числе населению 5 тыс. Гкал.

Все остальные объекты отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива  -  газ. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

### 1.10.4 Газоснабжение

Поселки Кировский и Озерский полностью газифицированы. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС д. Ивановка Солнцевского района.

Протяженность газопроводов высокого давления по территории муниципального образования «поселок Кировский»  составляет 9,4 км, низкого давления 41,3 км.

Таблица 11 - Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность газопроводов, км |  |  | Количество распределительных устройств по типам, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокого давления, км | Среднего давления, км | Низкого давления, км |  |
| 1 | п. Кировский | 9,4 | - | 35,3 | ШРП – 18 шт |
| 2 | п. Озерский | - | - | 6 | ГРШ- 1шт |
| Итого |  | 9,4 | - | 41,3 | Х |

В поселении газифицировано 909 квартир (63%).

Таблица 12 - Характеристика газопроводов п. Кировский

| Наименование газопровода и его адрес |  | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм | протяженность, п.м. | проектное давление, Мпа | вид прокладки | материал трубы |  |
| Высокое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Кировский, ул. Октябрьская |  | 114 | 844 | 0,6 | подземный | сталь | 1999 |
| п. Кировский, ул. Октябрьская |  | 57 | 7 | 0,6 | подземный | сталь | 1999 |
| п. Кировский, ул. Набережная |  | 76 | 415 | 0,6 | подземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, к средней школе |  | 57 | 27 | 0,6 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Центральная |  | 63 | 1702 | 0,6 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, поселковый |  | 76 | 612 | 0,6 | подземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, ул. Ватутина |  | 57 | 65 | 0,6 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, ул. Ватутина |  | 63 | 871 | 0,6 | надземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, ул. Зеленая, Буденого |  | 57 | 14 | 0,6 | подземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, ул. Зеленая, Буденого |  | 76 | 108 | 0,6 | подземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, ул. Зеленая, Буденого |  | 63 | 2440 | 0,6 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, школа |  | 63 | 420 | 0,6 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, школа |  | 57 | 13 | 0,6 | подземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, ул. Красностеповская |  | 63 | 1719 | 0,6 | подземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, ул. Красностеповская |  | 57 | 68 | 0,6 | подземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, детский сад |  | 57 | 32 | 0,6 | подземный | сталь | 2006 |
| п. Кировский, ул. Призаводская |  | 63 | 3 | 0,6 |  | полиэтилен | 2009 |
| п. Кировский, ул. Призаводская |  | 57 | 3 | 0,6 |  | сталь | 2009 |
| Всего |  | Х | 9 363 | Х | Х | Х | Х |
| Низкое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Кировский, ул. Заречная | 57 | 517 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2000 |
| п. Кировский, ул. Октябрьская | 89 | 2578 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2000 |
| п. Кировский, ул. Октябрьская | 76 | 368 |  | 0,005 | подземный | сталь | 2000 |
| п. Кировский, поселковый | 76 | 1 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, поселковый | 108 | 1336 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, поселковый | 159 | 173 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, ул. Набережная | 57 | 250 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, ул. Центральная | 76 | 84 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, ул. Центральная | 89 | 389 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, ул. Центральная | 108 | 452 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2003 |
| п. Кировский, поселковый | 108 | 588 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, поселковый | 57 | 1470 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Центральная | 57 | 715 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Центральная | 89 | 328 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Центральная | 108 | 12 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Прудки, Ломоносова | 159 | 187 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Прудки, Ломоносова | 57 | 1652 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Прудки, Ломоносова | 76 | 11 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Ленина, Ломоносова, Парковая, Заречная | 159 | 300 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Ленина, Ломоносова, Парковая, Заречная | 102 | 276 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Ленина, Ломоносова, Парковая, Заречная | 76 | 1084 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Ленина, Ломоносова, Парковая, Заречная | 57 | 2258 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Ленина, Ломоносова, Парковая, Заречная | 57 | 1262 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Ленина, Ломоносова, Парковая, Заречная | 89 | 193 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, Ленина, Ломоносова, Парковая, Заречная | 108 | 361 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Набережная | 57 | 660 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Набережная | 76 | 66 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Комсомольская, пролетарская, Ленина | 57 | 507 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Комсомольская, пролетарская, Ленина | 76 | 916 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Комсомольская, пролетарская, Ленина | 89 | 245 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Комсомольская, пролетарская, Ленина | 108 | 205 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2004 |
| п. Кировский, ул. Ватутина, Лесная, Политотдельская | 63 | 3243 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, ул. Ватутина, Лесная, Политотдельская | 110 | 1084 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, ул. Ватутина, Лесная, Политотдельская | 160 | 83 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский | 63 | 3690 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский | 110 | 1050 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский | 108 | 48 |  | 0,005 | подземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, ул. Красностеповская | 57 | 87 |  | 0,005 | подземный | сталь | 2005 |
| п. Кировский, ул. Красностеповская | 63 | 3762 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, ул. Красностеповская | 110 | 494 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2005 |
| п. Кировский, поселковый | 63 | 800 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2008 |
| п. Кировский, ул. Призаводская | 63 | 420 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2009 |
| п. Кировский, ул. Призаводская | 57 | 8 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2009 |
| п. Кировский, ул. Призаводская | 32 | 234 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2009 |
| п. Кировский, ул. Призаводская | 25 | 16 |  | 0,005 | надземный | сталь | 2009 |
| п. Кировский, ул. Буденого, Свердлова, Зеленая, Кирова | 63 | 817 |  | 0,005 | подземный | полиэтилен | 2010 |
| Всего | Х | 35 280 |  | Х | Х | Х | Х |
| Итого | Х | 44 643 |  | Х | Х | Х | Х |

В 2010 году  муниципальным образованием потреблено 2333,6 тыс. м3 газа, в том числе:

- индивидуальная жилая застройка 1906,1 тыс. м3;

- секционная жилая застройка 320,95 тыс. м3;

- объекты соцкультбыта 102,55 тыс. м3;

- промышленные предприятия 4 тыс. м3.

Таблица 13 - Перечень и характеристика ШРП поселения

| № п/п | Место расположения | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | Год окончания строительства |
|  | п. Кировский, семенной завод «Ржавский» | ШРП №1 | РДГ-80 | 1998 |
|  | п. Кировский, семенной завод «Ржавский» | ШРП №2 | РДБК1-50 | 1999 |
|  | п. Кировский, ул. Новикова | ШРП №14 | РД-32 | 2002 |
|  | п. Кировский, ул. Центральная | ШРП №21 | РДГ-50Н | 2003 |
|  | п. Кировский, семенной завод, пекарня | ШРП №22 | РДНК-400 | 2003 |
|  | п. Кировский 1, ул. Ленина | ШРП №24 | РДБК-50 | 2004 |
|  | п. Кировский, ул. Первомайская | ШРП №26 | РДБК-50 | 2004 |
|  | п. Кировский, 2 кот школы | ШРП №30 | РД-32 | 2004 |
|  | п. Кировский 2, ул. Вишневая | ШРП №32 | РДНК-50 | 2004 |
|  | п. Кировский 2, ул. Ватутина | ШРП №33 | РДНК-400 | 2005 |
|  | п. Кировский 2, поссовет | ШРП №34 | РДНК-50 | 2005 |
|  | п. Кировский, ул. Кр. Степовская | ШРП №35 | РДНК-50 | 2005 |
|  | п. Кировский 1, ул. Зеленая | ШРП №39 | РДНК-400М | 2005 |
|  | п. Кировский 1, ул. Зеленая | ШРП №45 | РДНК-400М | 2005 |
|  | п. Кировский 1, свеклопункт | ШРП №46 | РДНК-400 | 2005 |
|  | п. Кировский 1, Озерки | ШРП №47 | РДНК-50 | 2005 |
|  | п. Кировский 1, школа | ШРП №48 | РД-32 | 2005 |
|  | п. Кировский 1, автобаза | ШРП №115 | РДГК-10М | 2009 |
|  | п. Кировский 1, ул. Призаводская | ШРП №116 | РДНК-32 | 2009 |

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2031 г.

### 1.10.5 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «поселок Кировский» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.  Обслуживание электросетевых объектов проводят Пристенские РЭС ПО ЮЭС.

Электрифицировано городское поселение от 2-х расположенных  на его территории  подстанций мощностью 35/10 кВ каждая.  Через  муниципальное образование с севера на юго-восток проходит высоковольтная линия Курск-Белгород напряжением 110 кВ.

Количество трансформаторных подстанций различной мощности равно 26 единицам (износ 70%),  протяженность линий электропередач 0,4кВ  составляет 47,2 км (износ до 70%), ЛЭП  6-10кВ  - 18,7 км (износ до 70%), ЛЭП 35кВ и более  - 18,8 км (износ до 60%).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Расход электроэнергии в муниципальном образовании за 2010 год составил 1560  кВт, в том числе населением 1312 кВт. Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В то же время, износ элементов электросетевых объектов  понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и  требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

### 1.10.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компаниями, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, являются  два оператора: ОАО «Ростелеком» и ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «поселок Кировский» от районного узла связи (п. Пристень).

В поселке Кировский размещены две автоматические телефонные станции общей номерной емкостью 350 номеров. Протяженность линий связи  в пределах  муниципального образования составляет 20 км.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью  теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ»;

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

## 1.11	Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселения, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Зеленый фонд  муниципального образования «поселок Кировский» представлен насаждениями общего пользования площадью 5,47 га, а также лесами (641,5 га).

На одного жителя поселения приходится 17,1 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования (норматив – 10 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда поселка предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

## 1.12	Санитарная очистка территории

Организованная уборка мусора в городском поселении отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

На территории поселка Кировский размещены пестициды и агрохимикаты, требующие особого порядка утилизации.

Таблица 14 - Перечень отходов потребления пестицидов и аргохимикатов, размещенных на территории Пристенского района по состоянию на 1.03.2007 г.

| № п/п | Местонахождение | Наименование | Класс токсичности | Количество, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПК «Пристенский», п.Кировский | Не идентифицированы | 4 | 300 |
|  |  | Бенлат (50% СП) |  | 300 |
|  |  | ТХАН (90% РП) |  | 2000 |

В  поселении расположено четыре  кладбища общей площадью 8,5 га: одно в районе улицы Луговая (южнее пруда, на границе п. Кировский), второе на пересечении улиц 8-е Марта и Садовая, третье  за чертой п. Кировский (в районе улицы Красностеповская), четвертое – в п. Озерский. Все четыре кладбища являются действующими. Кладбище в северо-западной части п. Кировский  размещено без обеспечения санитарной зоны от жилой застройки.

На территории муниципального образования имеется  также скотомогильник (сибиреязвенные захоронения), датированный 1958 г.

## 1.13	Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «поселок Кировский» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

### 1.13.1 Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в  Пристенском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

### 1.13.2 Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение промышленных участков на землях водоохранных зон;

-неудовлетворительное состояние объектов водоотведения;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Поверхностные воды загрязнены неочищенными и недостаточно очищенными коммунальными стоками.

Таблица 15 - Показатели качества воды

| Удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям |  |  |  |  | Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Удельный вес нестандартных проб из скважин, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный вес нестандартных проб в водопроводной воде, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – |
| Удельный вес нестандартных проб в источниках нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи родников), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – | 33,3 | 50 | 16,7 | 12,5 | 25 |
| Удельный вес нестандартных проб в водоемах (пруд сахарного завода), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 |

Согласно данным  приведенной выше таблицы в муниципальном образовании  наихудшие показатели по загрязненности микроорганизмами имеет вода из нецентрализованных источников водоснабжения, загрязненность пруда сахарного завода в пять раз ниже. Водопроводная вода и вода из скважин не имеет нестандартных проб по микробиологическим показателям.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за 2006-2010 год не отмечалось.

### 1.13.3 Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Таблица 16 – Реестр загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес предприятия, телефон | Источник загрязнения почв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семенной завод «Ржавский» | 306210, Курская обл., Пристенский р-н, п. Кировский, т. 2-19-50 | Склад ГСМ |
| 2 | ЗАО «Пристень-сахар» | Курская область, Пристенский р-н, п.Кировский, т. 2-16-39 | Промышленная площадка |

### 1.13.4 Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Муниципальное образование «поселок Кировский» расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории поселка не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселка выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

## 1.14	Зоны с особыми условиями использования территорий

На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

### 1.14.1 Зоны охраны памятников истории и культуры

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории городского поселения, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется 2 памятника истории регионального значения и один памятник федерального значения. Их перечень и характеристика приведены в следующей таблице.

Таблица 17 - Перечень памятников истории п. Кировский Пристенского района, находящихся под государственной охраной

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Памятное место, где находилась землянка, в которой размещался штаб генерала армии Ватутина Н.Ф., руководившего боями по разгрому немецко-фашистских войск на Прохоровском плацдарме | п. Кировский-2 (бывшее с. Ржава), ул. Ватутина | Ф. 624 |
|  | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено и установлено фамилий на 83 чел. Скульптура установлена в 1952 г. | р.п. Кировский, пос. сахарного завода, 50 м севернее средней школы | Р. 382 |
|  | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 26 чел., установлено фамилий на 12 чел. Обелиск установлен в 1967 г. | х. Озерки, 50 м севернее Озеркского отделения сахарного завода | Р. 382 |

Необходимо провести оценку состояния памятников,  и при необходимости принять меры для его восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### 1.14.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.  Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории поселения, приведена в следующей таблице.

Таблица 18 - Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «поселок Кировский»

| Протяженность реки, болота, пруда, наличие водозаборов | Ширина водоохранной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ржава (Ржавчик) выше плотины в п. Кировский | 50 | от береговой линии |
| Ржава (Ржавчик) ниже плотины в п.Кировский | 100 | от береговой линии |
| Озера, пруды | 50 | от береговой линии |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов городского поселения  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер и прудов, а для ручья Ржавчик – 50 и 100 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица 19 – Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### 1.14.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «поселок Кировский» являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин поселения.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 20 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

Санитарные мероприятия должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

а) в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до   1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.14.4  Санитарно-защитные зоны. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными).

Таблица 21 - Перечень промышленных и иных объектов, требующих организации охранной зоны

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Статус | Класс опасности | Санитарно-защитная /охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Семенной завод | п. Кировский, ул. Новикова, 30 | существующий | IV | 100 |
|  | Сахарный завод | п. Кировский, ул. Призаводская 14 | существующий | III | 300 |
|  | 4 Кладбища | два в п. Кировский, одно – за чертой п. Кировский, одно – в п. Озерский | существующий | IV | 100 |
|  | ПС 35/110 КВ | в районе ул. Набережная | перспективный | - | 20 |
|  | 2 эл. подстанций мощностью 35/10 кВ | Х | существующий | - | 20 |
|  | Автодороги III – IV категории (придорожная полоса) | Х | существующий | - | 50 |
|  | Автодороги V категории (придорожная полоса) | Х | существующий | - | 25 |
|  | Железная дорога – полоса отвода | Х | существующий | - | 50-100 |
|  | Высоковольтная линия Курск-Белгород напряжением 110 кв. | Х | существующий | - | 20 |
|  | Свинокомплексы (2 ед.) | 1)северо-западная граница п. Кировский (Политотдел); 2)севернее улицы Садовая, за чертой п. Кировский в сторону урочища Средние ложки | перспективный | III | 300 |
|  | Свиноферма | п. Озерский | существующий | IV | 100 |
|  | Очистные сооружения | юго-восточная граница п. Кировский | перспективный | II | 200 |
|  | Поля фильтрации |  | существующий |  |  |
|  | Газопроводы низкого давления | Х | существующий, перспективный | - | 20 |
|  | Газопроводы высокого давления | Х | существующий | - | 75 |
|  | Скотомогильник | за чертой п. Кировский, у северной границы населенного пункта | существующий | I | 1000 |

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории поселения расположено около 20 объектов, для которых требуется организация СЗЗ.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех поселковых образований, как селитебных, так промышленных и коммунально-складских, генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09  разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов и сетей I - III классов опасности с проведением мероприятий по:

- установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

В  рекомендательном порядке предлагается разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 22 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

## 1.15 Комплексная оценка условий развития территорий. Проблемы и приоритеты развития территорий

Градостроительный анализ территории выполняется с целью определения потенциала поселка для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе комплексной оценки пригодности территории поселения для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики: инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения. Результаты комплексной оценки территории приведены в следующей таблице.

Таблица 23 - Комплексная оценка территории муниципального образования «поселок Кировский»

| № п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1 | Строительно-климатические условия | Территория муниципального образования относится к II-В климатической зоне. |
| 2 | Преобладающие направления ветра | Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров): северо-восточное 16%, западное -15%, юго-западное – 13%, восточное, юго-восточное, северо-западное – по 12%, северное – 11%, южное – 9%. Штиль – 12%. |
| 3 | Инженерно-геологические условия | Около 50% территории поселения благоприятны для строительства. Прочие территории неблагоприятны из-за затопления паводком 1% обеспеченности, заболачивания и по условиям рельефа. Правобережная территория оценена как благоприятная и условно благоприятная по условиям рельефа. Левобережная территория – условно благоприятная и неблагоприятная по условиям затопляемости. |
| II | Природно-ресурсный потенциал, экономическая база |  |
| 1 | Поверхностные воды | Поселки Кировский и Озерский находятся в долине и зоне водосбора ручья Ржава, у ее истока. Через ручей Ржава сооружена плотина, образующая запруду в центре поселка. Пруд имеет объем 1,85 млн. м3(площадь зеркала 79 га). |
| 2 | Подземные воды | Глубина залегания грунтовых вод на территории поселка составляет 3,2-3,9, в период весеннего снеготаяния уровень грунтовых вод следует считать на 0,8-2 м выше отмеченного. |
| 3 | Минерально-сырьевые ресурсы | На территории поселения отсутствуют. |
| 4 | Предприятия, производства | Производственная база муниципального образования «поселок Кировский» представлена семенным заводом. |
| 5 | Рекреационный потенциал | В поселении имеются три памятника культурно-исторического наследия, находящиеся на государственной охране. К туристско-рекреационным ресурсам территории также природные ресурсы: водные объекты, лесные угодья. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1 | Жилищный фонд | Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании на 01.01.2011 г. составляла 71,7 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя равна 22,41 м2. В жилой застройке преобладают одноэтажные здания. |
| 2 | Культурно-бытовое обслуживание | Общий уровень обеспеченности населения учреждениями обслуживания не вполне удовлетворяет потребности населения. Существует потребность в развитии объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, дошкольного образования |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |
| 1 | Внешний транспорт | Внешние связи поселка обеспечены автомобильным и железнодорожным транспортом. |
| 2 | Улично-дорожная сеть | Общая протяженность улиц поселения равна 40 км. Благоустройство уличной сети находится на недостаточно высоком уровне - твердое покрытие большей части улиц требует реконструкции. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1 | Водоснабжение | Протяженность водопроводной сети в муниципальном образовании составляет 15,619 км. Мощность водозаборных сооружений при односменном режиме работы составляет 710 м3/сутки. Источником водоснабжения являются подземные воды. Поселок Кировский имеет частично централизованное водоснабжение (64%). |
| 2 | Канализация | В муниципальном образовании «поселок Кировский» 4,2 % жилищного фонда и учреждения культурно-бытового обслуживания оборудованы централизованной системой канализации. Протяженность канализационных сетей поселка Кировский по состоянию на 01.01.2011 г. составила 1,964км. В поселке Озерский централизованная канализация отсутствует. |
| 3 | Теплоснабжение | Централизованное теплоснабжение в п. Кировский осуществляется от газовой котельной (отапливает 4 многоквартирных дома по ул. Октябрьская, ФАП и детский сад). Имеются также пять объектовых газовых котельных. Все остальные объекты отапливаются от индивидуальных теплоисточников. |
| 4 | Газоснабжение | Поселки Кировский и Озерский полностью газифицированы. Газоснабжение выполняется на базе природного сетевого газа от АГРС д. Ивановка Солнцевского района. Протяженность газопроводов высокого давления по территории муниципального образования составляет 9,4 км, низкого давления 41,3 км. |
| 5 | Электроснабжение | Электрифицировано городское поселение от 2-х расположенных на его территории подстанций мощностью 35/10 кВ каждая. Количество трансформаторных подстанций различной мощности равно 26 единицам. |
| 6 | Связь | Телефонизированы населенные пункты муниципального образования от районного узла связи (п. Пристень). В поселке Кировский размещены две автоматические телефонные станции общей номерной емкостью 350 номеров. Протяженность линий связи в пределах муниципального образования составляет 20 км. Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: БиЛайн, МТС, Мегафон и Теле-2. |
| 7 | Санитарная очистка | Организованная уборка мусора в городском поселении отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1 | Атмосферный воздух | Превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» нет. |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | По результатам исследований качества питьевой воды в 2010 году выявлено превышение ПДК в источниках децентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям. Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за 2006-2010 год не отмечалось. |
| 3 | Зеленые насаждения | Зеленый фонд представлен насаждениями общего пользования площадью 5,47 га, а также лесами (641,5 га). На одного жителя поселения приходится 17,1 м2 зеленых насаждений общего пользования. |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1 | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Нарушений регламентов использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос в поселении не зафиксировано. |
| 2 | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | На большую часть производственно-коммунальных и инженерных объектов проекты санитарно-защитных зон не разработаны. |
| VIII | Территориальные ресурсы | Поселение имеет значительные территориальные резервы для нового строительства. Для размещения планируемого жилищного фонда генеральным планом выделена территория, равная 41,2 га. |

Результаты комплексной оценки позволяют не только оценить современное использование территории, но и дать предложения по повышению эффективности ее использования.

# 2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования «поселок Кировский»: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2016 году должна будет составлять 3075 человек, к 2031 году должна будет составить 2727 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате поселок останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы поселка (в первую очередь, в Курск, Белгород и Москву). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселка. К  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 3278 человек, к 2031 году – 3524 человека. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  муниципального образования «поселок Кировский», рассчитывались исходя из инновационного сценария. При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие п. Кировский и п. Озерский.

Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Пристенский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

- жилищное строительство осуществлять  на свободных территориях (север поселения, присоединяемый к поселку Кировский участок) одноэтажными жилыми домами;

- предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

- действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

- новые предприятия (свинокомплексы) разместить на территории поселения с организацией требуемых санитарно-защитных зон;

- водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на проектируемые очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов.

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области.

# 3 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «поселок Кировский» Пристенского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 24 - Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |
| Изменение границ населенных пунктов, баланса земель в пределах границы поселения |  |  |  |
| 1 | Присоединение к населенному пункту участка в северной части п. Кировский | 41,2 га | обеспечение соответствия категории земель их целевому назначению |
| 2 | Присоединение к п. Кировский участка индивидуальной жилой застройки в районе улицы 8 Марта | 3,1 га |  |
| 3 | Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения» участка под строительство свинокомплекса за чертой населенного пункта | 4,2 га |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |
| 4 | Строительство свиноводческих комплексов (каждый комплекс состоит из двух объектов по 2500 голов) на территории бывшего совхоза им «Кирова» (политотдел) и за границей п.Кировский возле урочища Средние ложки | 2 объекта | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
| 5 | Строительство магазина на 100 м2 торговой площади | 1 объект | удовлетворение потребностей населения в предприятиях торговли |
| 6 | Реконструкция детского сада на 90 мест | 1 объект | удовлетворение потребностей населения в детских дошкольных учреждениях |
| Жилищное строительство |  |  |  |
| 7 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | 5333 м2 | достижение обеспеченности жилищным фондом в размере не менее 23,5 м2 общей площади на человека |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 8 | Строительство автодороги местного значения «п. Кировский-х. Мокренький» | 1 объект | улучшение транспортных связей поселения |
| 9 | Строительство автодороги местного значения к свинокомплексу | 1,3 км | обеспечение транспортных связей свинокомплекса |
| 10 | Асфальтирование улиц с грунтовым (щебеночным) покрытием | 9,2км | повышение комфортности проживания |
| 11 | Прокладка новой улицы | 1,198 км | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового жилищного строительства |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 12 | Строительство поселковых очистных сооружений мощностью 1070 м3/сутки | 1 объект | повышение комфортности проживания |
| 13 | Прокладка канализационной сети | 6,295 км | повышение комфортности проживания |
| 14 | Реконструкция канализационной сети | 0,7 км | повышение комфортности проживания |
| 15 | Прокладка уличного водопровода в поселке Кировский по ул. Ватутина (северо-западная граница поселка Кировский), ул. Набережная, ул. Центральная (на пересечении с ул. Набережная), ул. Дзержинского (на пересечении с ул. Гагарина), ул. Зеленая, ул. Буденного, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. 24 съезд КПСС, ул. Призаводская, ул. Гагарина, ул. Красностеповская, ул. Луговая, пер. Зеленый, ул. Комсомольская, ул. Ленина (в районе бывших подъездных путей сахарного завода) | 20,092 км | повышение комфортности проживания |
| 16 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | 1,196 км | повышение комфортности проживания |
| 17 | Бурение скважины (130 м3/сутки) | 1 объект | повышение комфортности проживания |
| 18 | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | 1,235 км | повышение комфортности проживания |
| 19 | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | повышение комфортности проживания |
| 20 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | Х | повышение комфортности проживания |
| 21 | Подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 22 | Разработка схемы санитарной очистки территории в индивидуальной жилой застройке с применением мусорных баков | Х | повышение комфортности проживания |
| 23 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 24 | Оборудование в черте муниципального образования контейнерных площадок для размещения 36 контейнеров | Х | повышение комфортности проживания |
| Расчетный срок |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | 11067 м2 | достижение обеспеченности жилищным фондом в размере не менее 25 м2 общей площади на человека |
| Социальная сфера |  |  |  |
| 2 | Строительство торгового центра на 500 м2 торговой площади | 1 объект | удовлетворение потребностей населения в предприятиях торговли |
| 3 | Строительство кафе на 100 мест | 1 объект | удовлетворение потребностей населения в предприятиях общественного питания |
| 4 | Реконструкция дома быта и гостиницы | 2 объекта в одном здании | улучшение бытового обслуживания населения |
| 5 | Оборудование при ЦРБ корпуса молочной кухни на 104 порции в сутки (пристройка к участковой больнице) | 1 объект | укрепление здоровья населения |
| 6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), включающего в себя крытый бассейн | 1 объект | организация занятий спортом молодежи |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 7 | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий, асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | 24,8 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 8 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | повышение комфортности проживания |
| 9 | Реконструкция подстанций 110/35 кВ «Семзавод», «с/з Кирова» | 2 объекта | увеличение надежности электроснабжения поселения |
| 10 | Реконструкция АТС | 2 объекта | увеличение надежности электроснабжения поселения |
| 11 | Установка таксофонов на территории поселения | 14 объектов | повышение комфортности проживания |
| 12 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | Х | повышение комфортности проживания |
| 13 | Строительство подстанции 110 кВ п. Кировский | 1 объект | увеличение надежности ЛЭП 110 кВ |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселения – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# 4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

## 4.1	Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

- Перечень областных целевых программ,

- реализуемых в поселении в 2011 - 2015 годах:

- 1. Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»

- 2 Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- 3. Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)».

- 4. Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- 5. Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- 6. Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- 7. Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

## 4.2	Перспективы развития социально-экономической сферы

### 4.2.1 Мероприятия по развитию производства и малого предпринимательства

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «поселок Кировский» на период планирования (до 2031 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться  на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- строительство двух свиноводческих комплексов (каждый комплекс состоит из двух объектов по 2500 голов): одного на территории бывшего совхоза им «Кирова» (политотдел), второго - за границей п. Кировский возле урочища Средние ложки;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В муниципальном образовании «поселок Кировский» имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 25 -  Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета поселка | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет поселка от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в поселении -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «поселок Кировский» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

### 4.2.2	 Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в МО «поселок Кировский»: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в поселке Кировский и поселке Озерский, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 26 - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2011 г.) | 3 200 | 3 200 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | -1,28 | 0,00 |
| Среднегодовая миграция, % | 0,48 | 0,48 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 20 | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 3 075 | 3 278 |
| Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. | 2 727 | 3 524 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2031 году составит 3524 человека, на I очередь (2016 г.) - 3278 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

### 4.2.3	 Жилищный фонд

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 25 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 71,7 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 71,7 тыс. м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

3524 х 25 = 88100 м2 общей площади

где: 3524 – численность населения на 01.01.2031 г., человек; 25 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

88100– 71700 = 16400 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2011 г. составляет 22,41 м2 на человека.

На  севере поселка Кировский (присоединяемый к населенному пункту участок в районе ул. Садовая, Дзержинского)  предусматривается новое индивидуальное жилищное строительство. Размещение и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 27 - Движение жилищного фонда  МО "поселок Кировский"

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2011 г. | I очередь (2011-2015 г.) | 2016-2031 г. | Всего за период с 2011 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 3 200 | 3 278 | 3 524 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 22,41 | 23,5 | 25,00 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2010 г. | м2 | 71 700 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | - | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 71 700 | 77 033 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 5 333 | 11 067 | 16 400 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 77 033 | 88 100 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 5333 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 23,5 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2016-2031 гг.  (также, как и за 2011-2016 гг.) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой   – 11067 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 88100 м2, обеспеченность жильем – 25 м2/чел.

### 4.2.4	 Система культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики поселка – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре Генерального плана.

Таблица 28 - Расчет  объемов  мероприятий по территориальному планированию по объектам  соцкультбыта

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 70 | % от количества детей в дошкольном возрасте | 120 | 90 | 75,2 | 30 | 24,8 | реконструкция детского сада на 90 мест | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | % от охвата детей неполным средним образованием (I-XI классы) | 306 | 850 | 278,0 | -544 | -178,0 | - | - |
|  |  |  | 75 | % от охвата детей средним образованием (X-XI классы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднее специальное учебное заведение, колледж | мест | 16 | По заданию на проектирование, но не менее 16 | 56 |  | 0,0 | 56 | 100 | - | - |
| 4 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 32 | - | 0,0 | 32 | 100 | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптеки | объект | 0,1 | определяется органами здравоохранения в задании на проектирование | 0,4 | 1 | 283,7 | -0,6 | -184 | - | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 |  | 64 | 90 | 140,7 | -26 | -40,7 | - | - |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль |  | 1 на 10 тыс. человек | 0,4 |  | 0,0 | 0,4 | 100 | - | - |
| 4 | Стационары всех типов | коек | 13,47 | определяется органами здравоохранения в задании на проектирование | 47 | 40 | 84,2 | 7 | 15,8 | - | - |
| 5 | Молочная кухня | порц./сутки на 1 ребенка до 1 года | 4 | - | 104 | - | 0,0 | 104 | 100 | - | строительство молочной кухни 80 порц/сут. |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на 1 ребенка до 1 года | 0,3 | - | 8 | - | 0,0 | 8 | 100 | - |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | - | 2,5 | 0,6 | 24,3 | 1,9 | 75,7 |  | строительство ФОК, включающего в себя крытый бассейн |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала на 1 тыс. человек | 80 | - | 282 | 200 | 70,9 | 82 | 29,1 |  |  |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | - | 88 | - | 0,0 | 88 | 100 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы и дома культуры | мест на 1 тыс. человек | 80 | - | 282 | 260 | 92,2 | 22 | 7,8 | оборудование кинозала в здании дома культуры | - |
| 2 | Кинотеатры | мест на 1 тыс. человек | 25 | - | 88 | - | 0,0 | 88 | 100 | - | - |
| 3 | Библиотеки | тыс. том на 1 тыс. чел. | 4 | - | 14 | 18 | 127,0 | -4 | -27,0 | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ. на 1 тыс. чел. | 280 | - | 987 | 288 | 29,1 | 699 | 70,9 | строительство магазина на 100 м2 торг. площ. | строительство торгового центра на 500 м2 торг. площ. |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест на 1 тыс. чел. | 40 | - | 141 | - | 0,0 | 141 | 100 | - | строительство кафе на 100 мест |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 9 | - | 32 | 30 | 94,6 | 2 | 5 | - | реконструкция комбината бытового обслуживания на 30 мест |
| 4 | Прачечные | кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 | - | 423 | - | 0,0 | 423 | 100 |  |  |
| 5 | Химчистки | кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 11,4 | - | 40 | - | 0,0 | 40 | 100 |  |  |
| 6 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | 5 | - | 18 | - | 0,0 | 18 | 100 | нет потребности |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиницы | мест на 1 тыс. чел. | 6 | - | 21 | 20 | 94,6 | 1 | 5 | - | реконструкция гостиницы на 20 мест |
| 2 | Отделения связи | объект | 0,1 | - | 1,0 | 2 | 200,0 | -1 | -100,0 | - | - |
| 3 | Отделения и филиалы банков | опер. окно на 2 тыс. чел. | 0,5 | (на 1 тыс. чел.) | 2 | - | 0,0 | 2 | 100 | - | - |

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ находится выше нормативного уровня, рекомендованного СП 42.13330.2011.

Здания школ находятся в удовлетворительном состоянии, производилась реконструкция.

Дошкольное образование

Обеспеченность дошкольными учреждениями (одно ДОУ на 90 мест) в муниципальном образовании по отношению к  расчетной емкости  составит 75,2 % при условии восстановления детского сада.

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предлагается реконструкция детского сада по ул. Октябрьская, 100.

Учреждения здравоохранения

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения, принимаются в сфере здравоохранения.

Система здравоохранения поселения представлена участковой больницей на 40 койко-мест, поликлиникой мощностью 90 посещений в смену, аптекой.

Согласно произведенным расчетам, муниципальное образование «поселок Кировский» полностью обеспечен учреждениями здравоохранения, за исключением молочных кухонь и раздаточных пунктов при них.

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) в целях совершенствования системы здравоохранения предполагается:

- проведение реконструкции и капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, комплектация их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами;

- размещение в ЦРБ базового центра врачей общей практики.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2031 г.)  предлагается оборудование при ЦРБ корпуса молочной кухни производительностью 104 порции в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на 8 м2 .

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на расчетный срок строительства (до 2031 г.) предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), включающего в себя крытый бассейн (ул. Гагарина).

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

В настоящее время требуется капитальный ремонт существующего здания дома культуры в п. Кировский и оборудование  в нем кинозала.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли и общественного питания недостаточно развиты на территории муниципального образования. Бытовое обслуживание населения отсутствует.

В связи с этим генеральным планом на первую очередь строительства предусматривается строительство магазина на 100 м2  торговой  площади – п. Кировский, ул. Зеленая.

На расчетный срок генеральным планом определены следующие мероприятия:

- строительство торгового центра на 500 м2  торговой  площади – п. Кировский, ул. Дзержинского;

- строительство кафе на 100 мест – п. Кировский, ул. Дзержинского;

- реконструкция предприятия бытового обслуживания (здание КБО) на 30 рабочих мест  – п. Кировский, ул. Ватутина.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2031 г.) предлагается реконструкция гостиницы на 20 мест, располагающейся в одном здании с КБО (ул. Ватутина).

## 4.3 Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

### 4.3.1 Внешний транспорт

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе с использованием новых автодорог, строительство которых определено документами территориального планирования Курской области и Пристенского района.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «поселок Кировский»  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- строительство автодороги местного значения «п. Кировский – х. Мокренький»;

- строительство автодороги местного значения к свинокомплексу, расположенному на севере муниципального образования  – 1,3 км.

Строительство дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

### 4.3.2	 Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «поселок Кировский».

Магистральными улицами поселка Кировский остаются улицы Ватутина, Центральная, Призаводская, Новикова. Остальные улицы относятся к улицам местного значения (в жилой застройке, проезды).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- Асфальтирование улиц с грунтовым (щебеночным) покрытием  - 9,2 км.

Таблица 29 –Перечень  улиц, требующих асфальтирования на I очередь

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Садовая, п. Кировский | 1 100 |
| 2 | ул. Гагарина, п. Кировский | 1 100 |
| 3 | ул. Комсомольская, п. Кировский | 1 500 |
| 4 | ул. Пролетарская, п. Кировский | 300 |
| 5 | ул. Октябрьская, п. Кировский | 3 000 |
| 6 | ул.1-я Первомайская, п. Кировский | 1 100 |
| 7 | ул.2-я Первомайская, п. Кировский | 350 |
| 8 | ул.3-я Первомайская, п. Кировский | 350 |
| 9 | ул. Школьная, п. Кировский | 400 |
| Итого |  | 9 200 |

- Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях – 1,2 км.

Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий, асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (24,8 км).

Таблица 30 - Перечень  улиц, требующих асфальтирования на расчетный срок

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ватутина, п. Кировский | 1 000 |
| 2 | ул. Центральная, п. Кировский | 3 000 |
| 3 | ул.8 Марта, п. Кировский | 1 000 |
| 4 | ул. Набережная, п. Кировский | 2 000 |
| 5 | ул. Политотдельская, п. Кировский | 1 000 |
| 6 | ул. Дзержинского, п. Кировский | 1 700 |
| 7 | ул. Красностеповская, п. Кировский | 3 500 |
| 8 | ул. Ломоносова, п. Кировский | 1 000 |
| 9 | ул.24 съезда КПСС, п. Кировский | 600 |
| 10 | ул. Заречная, п. Кировский | 1 200 |
| 11 | ул.Буденного, п. Кировский | 500 |
| 12 | ул. Зеленая, п. Кировский | 2 500 |
| 13 | ул. Луговая, п. Кировский | 2 000 |
| 14 | переулок Зеленый, п. Кировский | 600 |
| 15 | ул. Новикова, п. Кировский | 1 500 |
| 16 | ул. Свердлова, п. Кировский | 1 800 |
| 17 | ул. Призаводская, п. Кировский | 400 |
| 18 | ул. Кирова, п. Кировский | 1 500 |
| 19 | ул. Лесная, п. Кировский | 600 |
| 20 | ул. Ленина п. Кировский | 1 500 |
| 21 | ул. Парковая, п. Кировский | 400 |
| 22 | ул. Полевая, п. Озерский | 1 500 |
| Всего |  | 30 800 |

## 4.4 Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования и инженерной подготовки территории

### 4.4.1	 Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «поселок Кировский»  генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», на     I очередь 97 л./сутки, на расчетный срок 106 л./сутки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 3278 человек и 3524 человек, соответственно.

Таблица 31 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 3 278 | 3 524 | 97,0 | 106 | 318 | 374 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 32 | 37 |
| Поливка зеленых насаждений | 3 278 | 3 524 | 50 | 50 | 164 | 176 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 514 | 588 |

Таблица 32 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сутки | 318 | 374 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сутки | 381,6 | 448,7 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 15,9 | 18,7 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,88 | 1,88 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 29,9 | 35,2 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 8,30 | 9,76 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 840 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь строительства и расчетный срок составит:

Противопожарное водоснабжение муниципального образования осуществляется от 12 пожарных гидрантов. Кроме того, забор воды в целях пожаротушения производится из водоемов. Два  пирса оборудованы для подъезда  пожарных автомобилей к пруду у сахарного завода,  и один - к пруду по ул. Ватутина. На территории п. Озерский источники наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода в течение 12 часов.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается вместе с регулирующими и аварийными объемами в резервуарах чистой воды на площадке водозабора.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства (до 2016 года):

  - прокладку уличного водопровода в поселке Кировский по ул. Ватутина (северо-западная граница поселка Кировский), ул. Набережная, ул. Центральная (на пересечении с ул. Набережная), ул. Дзержинского (на пересечении с  ул. Гагарина), ул. Зеленая, ул. Буденного, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. 24 съезд КПСС, ул. Призаводская, ул. Гагарина, ул. Красностеповская, ул. Луговая, пер. Зеленый, ул. Комсомольская, ул. Ленина (в районе бывших подъездных путей сахарного завода) – 20,092 км;

  - обеспечение  производительности водозаборных сооружений  не менее 840  м3/сутки, строительство 1 скважины (по улице Школьная, рядом с существующей);

  - прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки (по новой улице, параллельной улице Садовой) – 1,196 км.

### 4.4.2	 Водоотведение

Система канализации проектируется неполная раздельная с отведением сточных вод на очистные сооружения.

Сточные воды по самотечным коллекторам от жилых домов и общественных зданий по улицам Школьная, Садовая и Центральная поступают в приемный резервуар насосной станции на пересечении улиц Центральная и Призаводская,  далее по напорному коллектору подаются в канализационную сеть правобережной части поселка (ул. Призаводская, Парковая, Ленина, Комсомольская), а затем на очистные сооружения, расположенные в районе полей фильтрации.

Сточные воды от зоны застройки многоквартирными жилыми домам по ул. Октябрьская отводятся на очистные сооружения семенного завода.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки вывозятся  на сливную станцию, размещаемую  вблизи поселковых очистных сооружений. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации поселка расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 33 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, человек |  | Норма водоотведения, л/сутки на человека |  | Суточный расход, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 3278 | 3524 | 97,0 | 106 | 318 | 374 |
| Неучтенные расходы (5% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 16 | 19 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 334 | 393 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 393 м3/сутки (I очередь 334 м3/сутки).

Таблица 34 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сутки | 334 | 393 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 13,9 | 16,4 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,73 | 2,73 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 37,9 | 44,6 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 10,54 | 12,40 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 1070 м3/сутки.

Для удовлетворения потребности населения в системе водоотведения Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства до 2016 год:

- прокладка канализационной сети 6,295 км;

- реконструкция канализационной сети	0,7 км;

- строительство поселковых очистных сооружений (юго-восток п. Кировский, в районе полей фильтрации) 1070 м3/сутки;

- строительство двух канализационных насосных станций.

Нормативная санитарно-защитная зона для очистных сооружений в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 200 метров.

### 4.4.3	 Теплоснабжение

Многоквартирная жилая застройка по ул. Октябрьская оборудована централизованной системой теплоснабжения, пять объектов социального назначения  (две школы, ДК, больница и музей) имеют встроенные котельные

Все остальные объекты отапливаются от индивидуальных теплоисточников (на газовом топливе). Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты  индивидуальной жилой  и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### 4.4.4	 Газоснабжение

Поселки Кировский и Озерский полностью газифицированы. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС д.Ивановка Солнцевского района.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение сложившейся системы газоснабжения поселения.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки – 1,235 км;

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 4.4.5	 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «поселок Кировский»  предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».  Электрифицировано городское поселение от двух подстанций (мощностью 35/10 кВ каждая), расположенных на территории семенного и сахарного заводов.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения поселка электроэнергией.

Главная задача энергетического комплекса - повышение надежности энергообеспечения и энергобезопасности поселения.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения  запланированных на   I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция двух подстанций 110/35 кВ («Семзавод», «с/з Кирова»);

- строительство подстанции 110 кВ п. Кировский.

### 4.4.6	 Связь. Радиовещание. Телевидение

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85  норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 3524 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,3 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 1532 единицы. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 1532 единицам:

3524 : 2,3 = 1532 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

3524 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,3 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

1532 * 0,07 = 107 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

3524 : 1000 * 4 = 14 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

1532+107+14=1653 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- увеличение мощности действующих АТС до 1650 номеров при существующей номерной емкости 350 единиц телефонных номеров;

- установка 14 таксофонов на территории поселения;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

### Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «поселок Кировский».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории поселка с водоразделов, в границах водосборных бассейнов (8) по направлению к овражно-балочной сети (вертикальная планировка территории, устройство системы поверхностного водоотвода, строительство дренажных, ливневых коллекторов,   очистных сооружений), со сбросом очищенных вод в ручей Ржава и пруд.

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории п. Кировский, (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке ул. Ватутина, Дзержинского, Красностеповская.

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории п. Кировский. Указанные мероприятия  целесообразно проводить в центральной части поселка Кировский, в пойменной части ручья Ржава,   на территориях, прилегающих к  ул. Гагарина, Красностеповская, Свердлова, Луговая, Зеленая.

- На территории п. Озерский организация поверхностного стока на всей территории поселка с водоразделов, в границах водосборного бассейна по направлению к овражно-балочной сети (вертикальная планировка территории, устройство системы поверхностного водоотвода, строительство дренажных, ливневых коллекторов,   очистных сооружений).

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## 4.5	Обоснование предложений по развитию объектов системы рекреации, а также по благоустройству и озеленению территории

На одного жителя муниципального образования «поселок Кировский»  в расчетном периоде будет приходиться 16,7 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для городских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 10 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 35 - Расчет потребности в зеленых насаждениях общего пользования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 3 524 | 3 278 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 3,5 | 3,3 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего | га | 5,47 | 5,47 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 15,5 | 16,7 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | 1,95 | 2,19 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 5,5 | 6,7 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов;

- реконструкция (благоустройство) парка, расположенного по улице Дзержинского п. Кировский - 1,1 га.

## 4.6	Обоснование предложений по санитарной очистке территории. Размещение кладбищ

В комплекс по санитарной очистке территории поселения  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1183 тонны/ 5475 м3.

Таблица 36 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по поселку с учетом общественных зданий | 3 278 | 3524 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 983 | 4 917 | 1 057 | 5 286 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 21 000 | 21000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 126 | 189 | 126 | 189 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 109 | 5 106 | 1 183 | 5 475 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

5475: 365 х 1,2 = 18 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

18 х 2 = 36 шт

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте п. Кировский и п. Озерский  36 контейнеров.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «поселок Кировский»  будут вывозиться  на свалку, расположенную  за чертой поселения (в районе п. Пристень).

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов  приведен ниже:

5475 * 20  / 10 = 10950 м2 или 1,1 га

где: 20 – расчетный период, лет;

5475 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселении до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной  1,1 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 36 контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 3524 человека, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,85 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## 4.7	Обоснование предложений по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство новых очистных сооружений;

- выявление и ликвидация  всех несанкционированных свалок  с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## 4.8	Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Курской области «Об объектах культурного наследия Курской области», для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселка, требуется разработать паспорта и утвердить проекты границ их территорий, а для наиболее значимых установить охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В поселении находится три памятника истории. На объекты культурного наследия, находящиеся в поселке, охранные зоны не установлены.

Территорией объекта культурного наследия является земельный участок, непосредственно занимаемый объектом наследия и связанный с ним исторически и функционально.

Генеральным планом рекомендуется:

- проводить дальнейший учет и изучение историко-культурного наследия поселка;

- планировать мероприятия по реставрации, ремонту памятников истории и благоустройство территории;

- разработать и утвердить проекты границ территорий памятников истории, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Любое новое строительство осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры)  народов  Российской  Федерации»).

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

# 5	Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Пристенского муниципального района

Схемой территориального планирования Курской области и Пристенского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «поселок Кировский»:

на I очередь строительства:

- строительство сетей водоснабжения в п. Кировский;

- строительство автодороги местного значения «п. Кировский – х. Мокренький»;

- реконструкция детского сада в поселке Кировский.

на расчетный срок строительства:

- реконструкция подстанций 110/35 кВ «Семзавод», «с/з Кирова»;

- строительство подстанции 110 кВ  в поселке Кировский.

# 6	Предложения по изменению границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, а также баланса земель в пределах перспективной границы поселения

Генеральным планом на I очередь  в качестве мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «поселок Кировский», и  изменению баланса земель определено:

- Включение в административные границы п. Кировский с целью перспективного жилищного строительства участка поселения, примыкающего к ул.Садовая/Дзержинского  – 41,2 га.

- Присоединение к п. Кировский участка существующей индивидуальной жилой застройки в районе улицы 8 Марта – 3,1 га.

Таким образом,  территория поселка Кировский возрастет на 44,3 га за счет присоединения участков с переводом земель из категории  «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». Площадь населенных пунктов муниципального образования к концу I очереди составит 1285 га, в т.ч. п. Кировский - 1225 га.

- Перевод земель сельскохозяйственного назначения с целью выделения участка под свинокомплекс в категорию «земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения» – 4,2 га.

Общее сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения к 2015 году составит 48,5 га, земли промышленности увеличатся на 4,2 га, земли населенных пунктов - на 44,3 га.

Предложения по изменению границ населенных пунктов и категорий земель отражены на следующем рисунке.

Рисунок 2 – Схема границ муниципального образования, населенных пунктов, категорий земель с отображением их планируемого развития

# 7	Основные технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 37 - Технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га | 1 240,7 | 1 285 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 6 900 | 6 900 |
| 1.2.1 | в том числе: жилая зона | га | 299,2 | 327,6 |
|  |  | % от общей площади границах населенных пунктов | 24,1 | 25,5 |
| 1.2.1.1 | в том числе: зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 5,2 | 5,2 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 293,9 | 322,3 |
|  |  | % | 4,3 | 4,7 |
| 1.2.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | общественно-деловая зона | га | 25,3 | 27,9 |
| 1.2.2.1 | в том числе: зона административно-делового, досугового и социально-бытового назначения | га | 14,7 | 15,5 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.2.2 | зона учебно-образовательного назначения | га | 6,3 | 6,3 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.2.3 | зона спортивного назначения | га | - | 1,8 |
|  |  | % | - | 0,0 |
| 1.2.2.4 | зона здравоохранения | га | 4,3 | 4,3 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.2.5 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | производственная зона в том числе: | га | 97,0 | 101,2 |
| 1.2.3.1 | зона промышленности | га | 87,5 | 91,7 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 |
| 1.2.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | 9,5 | 9,5 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 93,9 | 97,2 |
| 1.2.4.1 | в том числе: энергообеспечения | га | - | 0,4 |
|  |  | % | - | 0,0 |
| 1.2.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 93,9 | 96,8 |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 191,3 | 195,7 |
| 1.2.5.1 | в том числе: зона внешнего транспорта | га | 89,2 | 91,8 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 |
| 1.2.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | 96,6 | 98,4 |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | 5,5 | 5,5 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.6 | рекреационные зоны | га | 513,9 | 507,6 |
| 1.2.6.1 | в том числе: зона мест общего пользования | га | 5,4 | 5,4 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.6.2 | зона городских (сельских) природных территорий | га | 505,0 | 498,7 |
|  |  | % | 7,3 | 7,2 |
| 1.2.6.3 | иные рекреационные зоны | га | 3,4 | 3,4 |
|  |  | % | 0,05 | 0,05 |
| 1.2.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 5 046,2 | 5 009,2 |
| 1.2.7.1 | в том числе: зона сельскохозяйственных угодий | га | 5 009,7 | 4 992,3 |
|  |  | % | 72,6 | 72,4 |
| 1.2.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 36,5 | 16,9 |
|  |  | % | 0,5 | 0,2 |
| 1.2.8 | зона специального назначения | га | 8,8 | 8,8 |
| 2.8.1 | в том числе: зона ритуального назначения | га | 8,5 | 8,5 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 2.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
| 2.9.1 | в том числе: зона оборонного значения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | зона акваторий | га | - | - |
| 2.10.1 | в том числе: зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10.2 | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10.3 | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.11 | зона лесного фонда | га | 624 | 624 |
| 2.12 | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
| 2.12.1 | в том числе: зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.12.4 | Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 3 200 | 3 524 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 110,1 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,5 | 0,5 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 520 | 634 |
|  |  | % | 16,3 | 18,0 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1 362 | 1 509 |
|  |  | % | 42,6 | 42,8 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1 318 | 1 381 |
|  |  | % | 41,2 | 39,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 22,4 | 25,0 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 71 700 | 88 100 |
|  |  | кол-во домов | 983 | 1 147 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 51 300 | 67 700 |
|  |  | кол-во домов | 965 | 1 129 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 71,5 | 76,8 |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 16 400 |
|  |  | кол-во домов | - | 164 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 18,6 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 16 400 |
|  |  | кол-во домов | - | 164 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 71 700 |
|  |  | кол-во домов | Х | 983 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 81,4 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 51 300 |
|  |  | кол-во домов | Х | 965 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 71,5 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 940 | 940 |
| 4.2 | объекты здравоохранения | койко-мест/посещений в смену | 40/90 | 40/90 |
| 4.3 | объекты социального обеспечения | мест | 44 | 44 |
| 4.4 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 2 | 3 |
| 4.5 | объекты культурно-досугового назначения | объект | 3,0 | 3,0 |
| 4.6 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 287,7 | 887,7 |
| 4.7 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | 100,0 |
| 4.8 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.10 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | 30 | 30 |
| 4.11 | объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 4.12 | объекты специального назначения |  | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 21,5 | 21,5 |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 40,0 | 41,2 |
|  | в том числе: - магистральных улиц | км | 5,9 | 5,9 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 34,1 | 35,3 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 1,7 | 1,7 |
| 5.5 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 1,2 | 1,2 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 397,3 | 588,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 372,3 | 551,0 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 25,0 | 37,0 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 710 | 840,0 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 710 | 840,0 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 124,1 | 166,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 116,3 | 156,4 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 15,6 | 36,9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 212,3 | 393 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | 212,3 | 393 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки |  |  |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | 1 070 |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 2,0 | 8,3 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | 7,8 | 9,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | 0,7 | 1,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | 7,1 | 8,1 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | 2,4 | 2,8 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | 2,2 | 2,3 |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок: | кВт | 2 500 | 2 500 |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 84,7 | 86,7 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | Гкал/год | 30 000 | 30 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 5 000 | 5 000 |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | Гкал/год | 25 000 | 25 000 |
| 6.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения- всего | Гкал/час | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 2 | 2 |
| 6.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 5 | 5 |
| 6.4.4 | протяженность сетей | км | 0,3 | 0,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 63 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | 2,3 | 3,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 2,2 | 2,5 |
|  | - учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания | млн. куб. м/год | 0,1 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | 0,004 | 0,2 |
| 6.5.3 | источники подачи газа | млн. куб. м/год | 4,0 | 4,0 |
| 6.5.4 | протяженность сетей | км | 50,7 | 51,9 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 350 | 1 650 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован  в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Пристенский район» Курской области;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru.

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Данные предоставлены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Мантуровском районе»