ПОЖАР В ЖИЛИЩЕ

Вопросы:

- Способы эвакуации людей из многоэтажных зданий.

- Средства пожаротушения и правила пользования ими.

Вопрос 1:

В РФ во время пожара ежегодно гибнет более 8 тысяч человек, большое число людей получают травмы, теряют здоровье. Основной причиной несчастных случаев с людьми является недостаточная пропускная способность эвакопутей.

Эвакуационные пути: коридоры, холлы, лестницы, вестибюли, лестничные клетки, наружные пожарные лестницы и т. д. - должны обеспечивать безопасное передвижение людей от места возникновения пожара за пределы здания или в безопасное место. Они не должны загромождаться различными предметами.

# Выходы в безопасную зону являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

- первого этажа наружу непосредственно или через коридор, ведущий на лестничную клетку;

- любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, при этом лестничная клетка должна иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделённый от примыкающих коридоров перегородками с дверью.

Коридор на этаже, где возник пожар, можно использовать для эвакуации, если будет открыта дверь из него на лестничную клетку.

Для эвакуации людей используются также наружные пожарные лестницы, пожарные лифты (пользоваться пассажирскими лифтами нельзя!)

Однако коридоры второго этажа и лестничная клетка в пределах 2-3 этажа из-за высокой температуры для эвакуации малопригодны.

Другой способ эвакуации – с помощью пожарных. Для этого используются:

- штурмовые лестницы;

- авто лестницы;

- верёвки (во время пожара в гостинице «Ленинград» 23.01.91 г. по верёвкам и лестницам пожарными было эвакуировано 36 человек);

- пожарные лифты;

- «куб жизни» - устройство, позволяющее спасти жизнь человеку, выпрыгивающему с высоты четв1ртого этажа современного здания

- вертолёты.

Один из самых опасных факторов при пожаре – паника. Исследователи отмечают пять основных ситуаций, способствующих возникновению паники при эвакуации:

- ограниченное количество эвакуационных путей и выходов;

- неизбежность возникновения опасности, при которой единственным способом спасения является бегство;

- выход из строя или блокировка путей эвакуации;

- форсированное движение массы людей, не имеющих необходимой информации, к закрытому пути эвакуации;

- неподготовленность объектов и непродуманность организационных мер администрацией на случай эвакуации при пожаре.

Для предотвращения паники необоримо:

- исключить препятствия на пути эвакуации;

- обеспечить аварийное освещение;

- поддерживать контакт с эвакуируемыми;

- обеспечить работу систем оповещения, указывающих порядок и

пути эвакуации.

## СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

Огнетушители по виду огнетушащего средства подразделяются на углекислотные, химические пенные, воздушно-пенные, порошковые, комбинированные и т.д.

Огнетушитель углекислотный.

### Углекислотный огнетушитель представляет собой стальной армированный баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолетного типа с сифонной трубкой. Затвор имеет ниппель, к которому присоединяется пластмассовая трубка с раструбом. Двуокись углерода, испаряясь при выходе в раструб, частично превращается в углекислотный снег (твердая фаза), который прекращает доступ кислорода к очагу и одновременно охлаждает очаг загорания.

Баллон огнетушителя постоянно находится под высоким давлением, поэтому не реже одного раза в год он должен быть испытан на пробное давление.

Огнетушитель нельзя хранить вблизи отопительных приборов, нагретых поверхностей и агрегатов, а также под прямыми солнечными лучами.

Нагревание корпуса огнетушителя свыше 50*С категорически запрещено.

Углекислотный огнетушитель используется в начальной стадии загорания любых материалов, предметов и веществ, в том числе и веществ, не допускающих контакта с водой, электродвигателей, любых легковоспламеняющихся жидкостей.

Углекислотные огнетушители незаменимы при возгорании генераторов электрического тока, при тушении пожаров в лабораториях, где струя из пенного огнетушителя или пожарного крана может разбить лабораторную посуду, что приведёт к смешению растворов и может вызвать вспышки, взрывы, выделение ядовитых газов. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении пожаров в архивах, хранилищах произведений искусств и других подобных помещениях, где вода может повредить документы, ценности.

Недостатком углекислотных огнетушителей является кратковремен-ность действия и крайне малое дистанционное действие.

При пожаре надо взять огнетушитель левой рукой за ручку, поднести его как можно ближе к огню, выдернуть чеку или сорвать пломбу, направить раструб в очаг пожара, открыть вентиль или нажать на рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно-пускового устройства). Раструб нельзя держать голой рукой, так как он имеет очень низкую температуру.

Огнетушитель химический пенный.

Огнетушитель применяется при возгорании твердых материалов, а также различных горючих жидкостей на площади не более 1 кв. м., за исключением электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных материалов. Огнетушитель рекомендуется использовать и хранить при температуре от 5 до 45*С.

Огнетушитель представляет собой стальной сварной баллон. В верхнее днище вварена горловина, закрытая чугунной крышкой с запорным устройством, состоящим из резинового клапана, пружины, прижимающей клапан к горловине кислотного стакана при закрытом положении рукоятки.

С помощью рукоятки поднимается и опускается клапан. На горловине расположен спрыск, закрываемый специальной мембраной, предотвращающей выход заряда до полного смешения кислоты с щёлочью. Стакан для кислотного заряда изготовлен из полиэтилена.

Щёлочную часть заряда растворяют в 8,5 л. воды и заливают в корпус огнетушителя. Кислотную часть заряда также растворяют в нагретой воде, доводя объём полученного раствора до 0,45 л., и заливают в стакан.

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо прочистить спрыск металлическим стержнем; повернуть рукоятку запорного устройства на 180* (при этом открывается клапан кислотного стакана) и перевернуть огнетушитель вверх дном. Затем встряхнуть его, направив на очаг пожара.

Огнетушитель воздушно-пенный.

Воздушно-пенный огнетушитель предназначен для тушения различных веществ и материалов, за исключением щёлочных и щелочноземельных элементов, а также электроустановок, находящихся под напряжением. Огнетушитель обеспечивает подачу высокократной воздушно-механической пены. Огнетушащая эффективность этих огнетушителей в 2.5 раза выше химических пенных огнетушителей одинаковой ёмкости.

Работа воздушно-пенного огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего состава (раствора пенообразователя) под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом (воздух, углекислый газ, азот). При нажатии на кнопку крышки огнетушителя происходит прокалывание заглушки баллона с рабочим газом. Газ по сифонной трубке поступает в корпус огнетушителя и создает избыточное давление, под воздействием которого раствор пенообразователя подается по сифонной трубке и шлангу к воздушно-пенному насадку. В нём за счёт разницы диаметров шланга и насадка происходит разряжение, в результате чего подсасывается воздух. Раствор пенообразователя, проходя через сетку насадка, смешивается с засасываемым воздухом и образует воздушно-механическую пену. Пена, попадая на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода воздуха.

Порошковый огнетушитель.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушитель может применяться в быту, на предприятиях и на транспорте. Температурный диапазон хранения от – 35 до + 50*С.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть чеку или фиксатор, направить огнетушитель или ствол огнетушителя на очаг пожара, поднять рычаг вверх (или нажать на кнопку для прокола газового баллона), через 5 с. приступить к тушению. Пожара.

Работа порошкового огнетушителя с встроенным газовым источником давления основана на вытеснении огнетушащего состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом (углекислый газ, азот).

При воздействии на запорно-пусковое устройство происходит прокалывание заглушки баллона с рабочим газом или воспламенение газогенератора. Газ по трубе провода рабочего газа поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление, в результате чего порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Устройство позволяет выпускать порошок порциями. Для этого необходимо периодически отпускать рукоятку, пружина которой закрывает ствол. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода, содержащегося в воздухе.

==== Вопросы  на  знание  ситуации ====

- Как правильно зажечь спичку?

- Чиркая о коробок снизу вверх по направлению к себе

- Чиркая о коробок снизу вверх по направлению от себя.

- Чиркая о коробок от себя сверху вниз.

- Чем не рекомендуется тушить горящий бензин, керосин и другие горючие жидкости?

- Водой

- Песком

- Землёй.

- Самолёт совершил вынужденную посадку. Начался пожар. Вам необходимо:

- Защититься одеждой, пригнуться и ждать, пока потушат пожар, или выведут вас из горящего самолёта.

- Пробираться к выходу на четвереньках.

- Бежать к выходу, чтобы как можно быстрее покинуть самолёт.

- Пожар на теплоходе. Вы прыгнули за борт. Как поступить в дальнейшем?

- Нужно держаться поверхности воды в том месте, куда прыгнули.

- Плыть в сторону от теплохода.

- Плыть вслед за теплоходом.

- Ситуационная задача. Ваши действия при:

- пожаре в квартире;

- возгорании телевизора

- запахе дыма в квартире.